南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过挂网招标方式采购临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段行李RFID通道识别设备采购，现招请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

- 项目名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段行李RFID通道识别设备采购

招标范围：包括临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段行李RFID通道识别设备采购；具体范围及内容详见施工图，工程量详见招标文件附件工程量清单。

- 最高投标限制总价：

人民币伍拾伍万元整（¥ 550000.00元）；

投标人的投标总报价大于最高投标限价的将否决其投标；

# 一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格，注册资本不低于100万元。（需提供加盖公章的营业执照复印件）

2、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，未被列入失信被执行人名单（以投标截止日“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/ ）网站查询结果为准）。

3、投标人需提供售后承诺书。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段的投标；

5、本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：  /  。

# 二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的软硬件开发项数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。招标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

# 三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；响应时间为1小时内，到场时间24小时内。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应提供自施工和设备通过行业验收后24个月的质量保证期，有特殊要求的按照清单要求或是技术规格书要求时间质保。

# 四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：临沂启阳机场。

2、交货时间：按甲方要求。

# 五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

# 六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年9月22日12时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2024-G026-CG17”南京市江宁区天元西路199号十楼空港科技。

投标事宜的联系：乐佳  电话：025-69821255

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年9月5日

# 七、技术标准和要求

1.招标内容

1.1行李RFID通道识别设备供货

投标人须按本技术规格书的要求完成本工程行李RFID通道识别设备的深化设计、制造、运输、储存等工作。

1.2 本技术标书仅指出产品的主要要求，不应作为行李RFID通道识别设备完整详细的要求，投标人应负责采用最新标准设计所投产品，完成招标文件和招标图中规定范围内的所有工作，提供所有用于完善施工和用于正常操作、测试的各项部件，包括所需的工程监督、劳务、工具、材料和仪器，并保证满足技术标书的要求。同时，投标人应提供本技术标书中未描述的，但为保证行李RFID通道识别设备能正常有效使用所需要的材料配置、资料等，并包括在投标总价内。

2.投标人应提交的资料

2.1投标时应提交的资料

2.1.1项目采购工期进度计划表。

2.2签约后应提供的资料

2.2.1深化图纸和资料

投标方中标后，必须到工地现场复核建筑物中与行李RFID通道识别设备施工安装有关部分的实际尺寸，深化设计图纸的表达方式应与招标图纸保持一致，深化设计图纸不得对已被确认的设计原则、设计外观、材料、产品规格进行修改。

2.2.2主要设计计算资料（专利除外），包括由工程师签字并盖章的结构计算书。

3. 行李RFID通道识别设备主要材料技术指标及施工细则

3.1. 技术规格要求

1).RFID通道识别设备必须采用通道式结构。

2).RFID编码行李标签格式应遵循IATA/ATA行李工作组的适用建议，行李标签应为人员可读及机读打印类型。

3).在选择RFID扫描设备之前，需考虑其精确度、可靠性、兼容性和可维护性。RFID通道识别设备采用模块化设计，某个部件的故障可简单通过直接替换来快速恢复使用。

4).RFID读取器必须可以360度读取RFID标签信息。

5).RFID通道识别设备，能够在行李间隔400毫米、速度每分钟90米的情况下按照每分钟最少60件行李的速率针对每件行李解码多个标签。

6).不允许因某个故障导致整个RFID通道识别设备中断运行，但须报告RFID通道识别设备中多次读取出现的故障。

7).在选择RFID通道识别设备时，必须考虑频带宽、功率电平、数据传输率、干扰要求、精确度、可靠性和可维护性。

8).按要求提供多个天线，以实现要求的读取率。

9).确保RFID读取器可以进行单向读取功能。

10).应提供相应的技术以有效延长RFID通道识别设备的使用寿命。

11).每个 RFID 通道识别设备均应当带有自己的光眼、轴编码器和读写器等。

在选购装置之前，假定频率范围为902兆赫兹至928兆赫兹超高频（UHF），但最终应当符合招标人的要求。

12).为解码器/控制器提供以太网TCP/IP通信端口，用于统计数据收集。

13).为解码器/控制器提供现场总线接口，用于与PLC的通信。

14).RFID 设备应由天线、读写器、控制器、读取状态指示灯、连接网络、配电箱、通道框架等组成，通道框架要有足够的强度和刚度，保证天线不易变形。

15).确保相邻RFID读取器之间没有干扰或误读对方区域标签。

16).提供在行李处理系统网络上运行的统计与诊断综合工具包，可直观显示每个RFID，以及RFID工作状态、工作参数、报警情况、工作日志等信息

17).行李编码识别系统RFID框架不得影响附近设备的通道或维护通道。

3.1.1. 行李识别功能

RFID 通道识别设备配置符合 ISO 18000-6C 标准的UHF RFID阅读器，支持对符合 IATA 1740C 规范的 RFID 行李 标签 进行识别，工作频段符合国家无线电委员会规定的920MHz~925MHz 区间。

阅读器包含 4 个标准 SMA 或 TNC 接口，用于连接 RFID 天线；包含以太网接口，用于与BHS 系统通信；包含一组 I/O 接口、串行接口，用于 I/O 接口组件、串行接口组件通信。阅读器须具备良好的散热防尘设计和较强的抗干扰能力。

阅读器连接的RFID天线须具备方向性强，辐射效率高的特点。RFID天线满足行李输送带上 RFID 行李标签 360°的识别要求。RFID 天线发射的电磁波可完全覆盖框架内，有效降低电磁波的无序折射，保证标签的有效识别且避免误读未进入通道的标签。

RFID 通道识别设备按照行李标签编解码规则对标签数据进行解码，解码完成后将数据进行封装，输出到外部系统中。本系统须能够识别的超高频电子标签的种类不少于 3 种，即3种标签混合使用时，识别系统需满足有效识别率大于99.3%要求。同时支持对标签用户区（USER）的读取，如果行李标签的 USER 区存储有行李路径和行李航班信息，RFID 通道识别设备能直接获取到上述信息，无须通过离港控制系统获取。

3.1.2.行李拍摄功能

RFID 通道识别设备在金属框架上安装一套具有外部触发功能的摄像机，当行李进过金属框架时，RFID 阅读器触发控制信号向摄像机发送拍摄指令，摄像机完成拍摄任务后，完整行李外观照片通过摄像机 API 接口获取。

行李照片默认保存在终端管理软件所在服务器的存储文件夹内，终端管理软件可对存储的行李照片和识别的行李条码进行绑定，并将绑定结果发送给 BHS，用于后者在行李列表中查询到对应行李的照片。摄像机的照片保存路径、照片压缩尺寸和参数设置可在终端管理软件上设置。

3.1.3. 接口通讯功能

RFID 通道识别设备须具有两个以上以太网接口和串口接口， 支持 Ethernet/IP、ProfiNet、Modbus、TCP/IP 等接口通讯协议，可为 BHS 中 PLC 和 BIMS 提供采集和识别的行李跟踪数据，可为 BTS 提供采集和识别的行李跟踪数据以及设备状态信息和故障报警信息。

3.1.3.1 与 PLC 通讯要求

RFID 通道识别设备采用 Ethernet/IP 协议或 ProfiNet 接口协议与 PLC 进行通讯，为避免数据传送丢失，数据通信配置有重发机制。

RFID 通道识别设备和 PLC 的光电开关应相邻安装，确保行李经过时同时触发光电信号。PLC 将在光电开关被触发后为该行李生成一个 BID 码并通过 Ethernet/IP 或 ProfiNet 接口协议发送到RFID 通道识别设备。 RFID 通道识别设备将BID 码与识别到的行李信息进行绑定。绑定后的信息再通过 Ethernet/IP 或 ProfiNet 接口协议发送给 PLC。

3.1.3.2 与 BIMS 通讯要求

RFID 通道识别设备采用 TCP/IP 接口协议与 BIMS 进行通讯，为避免数据传送丢失，数据通信配置有重发机制。RFID 通道识别设备向 BIMS 发送数据包括行李条码号和行李 BID 码 （PLC 提供） ，在特定情况下还可发送 USER 区的行李路由和航班信息。如果没有识别到任何有效 RFID 标签数据，则上报 10 个 0，表示该行李未识别。如果识别到超过 1 条有效 RFID 标签数据，则如实上报所有 RFID 标签数据，上报最多不超过 3 条，表示多标签。

3.1.3.3 与 BTS 通讯要求(可选)

RFID 通道识别设备采用 TCP/IP 接口协议与 BTS 进行通讯，为避免数据传送丢失，数据通信配置有重发机制。

RFID 通道识别设备向 BTS 发送数据主要是行李条码号，在特定情况下还可发送 USER 区 的行李路由和航班信息。如果没有识别到任何有效 RFID 标签数据，则上报 10 个 0，表示该行李未识别。如果识别到超过 1 条有效的 RFID 标签数据，则如实上报所有 RFID 标签数据，上报最多不超过 3 条，表示多标签。

3.2.技术参数

| 序号 | 名称 | 规格指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 频率范围 | 920-925MHz |
| 2 | 空口协议 | EPC C1G2,ISO/IEC 18000-6C |
| 3 | 输出功率 | 0-30dBm 可调，步进 1dB |
| 4 | 天线数量 | ≥4 |
| 5 | 有效识别率 | ≥99.3% |
| 6 | 行李间距 | 小于 35cm ，无 BID 与行李标签的错绑，即错绑率为0 ； 大于 35cm ，满足有效识别率要求（行李标签串读不算做有效识别率）。 |
| 7 | 接口 | 支持 Ethernet/IP、ProfiNet、Modbus、TCP/IP 等接口通讯协议 |
| 8 | 多标签读取 | 支持 |
| 9 | 设备架构 | 通道式结构 |
| 10 | 指示灯 | 绿色：正在工作；黄色：待机；红色：故障告警 |
| 11 | 远程监控 | 支持远程参数设置、状态监控、远程升级 |
| 12 | 行李拍摄 | 支持输出图片格式 JPG等，分辨率：1920*1080 |
| 13 | 光电传感器 | 漫反射型，红外发光二极管 |

- 合同条款及格式

以下主要合同条款在签订时招标人将视项目需要添加部分合同条款，最终签订合同条款以招标人审核条款为准。

合同编号：

XXXX项目

采

购

合

同

买方（甲方）：南京禄口国际机场空港科技有限公司

卖方（乙方）：

年      月      日

采  购  合  同

合同编号：

购货单位：南京禄口国际机场空港科技有限公司  （以下简称甲方）

供货单位：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》，经甲乙双方协商一致，在公平自愿的基础上签定本合同 ，就所购产品拟订以下条款，以资共同信守。

- 产品采购清单：

根据供货清单提供。

二、产品的质量标准

1、产品质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。甲方与业主方签订的工程合同中的新产品质量标准作为本合同附件，乙方提供的产品应能符合相关质量及规格要求。

2、乙方保证所提供的本合同标的物在设计、性能、技术和材料方面都是完备的，必须符合本合同约定的“质量标准”，且为原厂全新产品，达到产品各项性能指标和参数，其质量符合有关的国标标准，并能保证工程验收合格。

3、乙方提供的货物必须是正品行货，若为假冒伪劣产品，则假一罚十。

4、乙方向甲方所提供的产品在质保期内发现缺陷和供应设备损坏的索赔应在质保期届满后三十天仍然有效。上述保证所包括的任何损坏，应在双方同意的时间内由乙方安排做出必要的维修或更换。在保证期后，乙方有偿向甲方提供完善的保养和维修服务以及零部件

5、乙方随货提供相应设备的相关报验资料、检验报告、原厂证明书、合格证，进口产品需有报关证明文件，报验资料加盖乙方公司的原件章。

三、产品的包装标准

由乙方按照产品出厂包装标准包装，适合长途运输及多次搬运的坚固包装，并采取措施防止设备受潮、防漏、生锈及震动等影响，以保证设备安全抵达安装现场。由于包装不当而引起的损坏和损失均由乙方负责。包装符合国家法律规定的标准，产品包装不符国家法律规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。

四、产品的交货条件

1、交货日期：            。

2、交货地址：            。

3、收货人：           ；联系电话：           。

4、乙方负责安排快递或是送货到甲方指定地点，其运输费、保险费、装车费、卸车费、吊装费、加固费等所有与送货相关的费用由乙方承担。

5、分批发货：甲方如因现场施工条件等影响，需要分批发货的，乙方应配合。

6、非收货人签收，必须经过甲方书面授权，否则甲方可视为未收到货物。

五、货款的结算

1、合同总价：       （￥        ）。

2、付款形式：

合同签订生效并收到乙方开具合同总价   的增值税专用发票后，甲方在5个工作日内支付合同总价    的预付款，设备到货并且安装完成后，乙方向甲方开具合同总价   的增值税专用发票后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同总价   的到货安装款；工程竣工并且行业验收合格后，乙方向甲方开具合同总价剩余的    增值税专用发票，甲方在5个工作日内支付工程合同总价    的验收款，质保期满后若无质量问题，甲方向乙方无息支付工程最终结算价款的3%。

3、支付方式：银行转账。

4、乙方应按约定时间交货，逾期交货的，每延误一日，应向甲方支付合同总价0.0001%的违约金，累计计算且不超过合同总价的5%，并赔偿甲方造成的经济损失；如甲方因故需要取消合同，或变更合同部份条款，必须提前通知乙方，征得乙方同意后生效。

5、甲方应按约定时间付款，逾期付款的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金；并赔偿乙方造成的经济损失；如乙方因故需要取消合同，或变更合同部份条款，必须提前通知甲方，征得甲方同意后生效。

六、验收方法

1、产品运抵甲方指定的地点当日，甲方应组织相关人员进行卸货及验收，经验收若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定应当面校验；乙方应在甲方提出异议后5日内无条件补足或更换，直至符合本合同及附件的约定，由此造成延期交货或安装工期延误的，按本合同有关规定处理。甲方的验收不视为对产品质量和潜在瑕疵的认可。

2、乙方未按合同规定的数量交货，甲方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。如乙方不能达成甲方要求，甲方按货款5%向乙方收取违约金，并承担甲方相关损失。

3、甲方现场人员验收货仅代表对货物的数量、品种、外观、规格型号的确认，不能代表对其质量、性能的验收。

4、甲方条件具备后，通知乙方到项目现场进行技术指导、调试、运行等。

七、对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格和质量不符约定，有权拒收，甲方代为保管的，乙方应承担保管费用，甲方不对非因故意或重大过失或不可抗力因素导致的产品灭失承担任何责任。

2、乙方接到甲方异议后，应在三天内即负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议。

3、甲方提出的异议中，应说明不符约定的情形，提出对不符合约定产品的处理意见，以便乙方及时处理。

八、所有权及风险的转移

1、在货物交由甲方前，产品的运输风险由乙方承担。

2、在甲方对产品清点无误后，该产品灭失、毁损的风险转移至甲方。

九、质保期及售后服务

1、乙方承诺所售产品的质保期为原厂商 2 年。质保期限从竣工验收合格之日起算。

2、乙方应配合甲方做好现场所供设备的调试运行任务，并针对甲方人员进行现场设备使用的说明及培训。

十、甲方的违约责任

1、甲方中途取消合同，如取得乙方书面同意取消和退货的，不承担违约责任。

2、甲方逾期付款的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。如该违约金不足以弥补乙方与第三方签订的工程合同的损失金额的，除该违约金外，甲方还需要承担因此给乙方造成的一切损失，损失无法或不易计算衡量的，按照乙方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

3、甲方对自提产品未按照合同约定日期提货的，不得追究乙方的逾期交货责任，并应自己承担该批货物延期提货时间的保管、保养费用。

4、甲方未按乙方要求及时付清款项所造成的货物延期交付应由甲方自己承担责任。

十一、乙方的违约责任

1、逾期交货超过十日，视为无法交货。乙方无法交货的，应向甲方偿付不超过不能交货部分货款10%的违约金，如该违约金不足以弥补甲方与第三方签订的工程合同的损失金额的，除该违约金外，乙方还需要承担因此给甲方造成的一切损失，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

2、乙方所交货物的品种、型号、规格、质量等不符合约定的，应由甲方视具体情况决定重新按质论价、修理、调换或退货。因此导致直接损失由乙方承担，损失无法或不易计算衡量的，按照甲方与第三方签订的工程合同的合同金额的10%计算损失金额。

3、乙方逾期交货的，每延误一日，应向甲方支付合同总价0.0001%的违约金，累计计算且不超过合同总价的5%；该费用包括但不限于价格波动损失以及甲方因此需向第三人所承担的违约金等。

4、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交指定地点和交货人外，还应承担甲方因此多支付的一切费用和承担逾期交货的责任。

5、乙方逾期交货的，在发货前应与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应如数补交，并负责逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十日内告知乙方，甲方有权办理合同解除手续。

十二、不可抗力

甲乙双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报理由并取得有关证明，对方应根据情况给予免除或部分免除另一方的违约责任。本条款所指的不可抗力为天灾、战争、政府行为等不可预见、不可避免及不能克服的事件。

十三、争议解决方式

因本合同所发生的争议，双方应尽量协商解决。协商不成，任何一方均有权将争议提交起甲方住所所在地人民法院解决。

十四、合同生效

本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，同具效力。本合同传真件或扫描件与原件具有同等的法律效应。

甲  方：南京禄口国际机场空港科技有限公司  乙 方:

代表人：                                  代表人：

地  址：南京市江宁区天元西路199号十楼      地  址：

空港科技

电  话：025-69820630                      电  话：

开户行：中国银行南京禄口机场支行          开户行：

帐  号：553470001259                      帐  号：

纳税人识别号：913200007140930345          纳税人识别号：

合同签订时间：    年   月   日

# 投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

4、营业执照

5、一般纳税人资格证明；

6、售后承诺书

7、其他材料（投标人认为需要补充的材料）

# 附件一：投标函

招标人名称：

1、我方己仔细研究了（项目名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段行李RFID通道识别设备采购）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

3、我方承诺在投标有效期30日内不修改、撤销投标文件。

4、如我方中标：

4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.6、****(其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或期委托代理人：（签字）

年    月     日

# 附件二：法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

# 附件三：报价一览表

项目名称：临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程弱电系统工程一标段行李RFID通道识别设备采购

项目编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据附件报价清单补充报价明细。