南京禄口国际机场空港科技有限公司采购招标文件

南京禄口国际机场空港科技有限公司拟通过自主招标方式采购设备一批，现邀请有意向且满足要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

招标项目内容：

本项目为设备采购招标。中标人应按照供货时间要求提供设备，设备规格型号和要求必须完全符合招标人要求，招标人有权根据实际需要调整内容，投标人应无条件满足。

最高投标限制总价：人民币：879万元（注：报价应含13%增值专用发票、运费、调试等全部费用）。

一、投标人资质要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的法人，注册资本不少于500万。（需提供加盖公章的营业执照复印件）

2、投标人须信誉良好，在经营活动中没有严重违法记录，在“国家企业信用信息公示系统”网站没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）（证明文件：“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果截图，“黑名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重违法失信企业名单）；

3、 本项目因为涉及原厂交付和支持，需提供原厂（印天、一视、H3C、科大讯飞）针对本项目的授权及质保函并加盖公章，否则视为无效投标。

4、 本项目不接受联合体投标，不得转包、不得挂靠。

二、报价方式：

1、请按报价一览表格式填写。

2、本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

3、根据招标人的实际需求，投标人实际提供的硬件设备数量如有所变化，在合同单价不变的基础上，招标人可对所增加或减少的产品作相应的费用调整。

4、投标人的投标报价不得超过最高投标限价总价，否则投标将被否决。

三、其它说明

1、售后服务要求：卖方保证向我公司提供完善的售后服务，包括提供相应的技术资料及技术支持；响应及到场时间为2小时内。

2、不能实质性满足招标文件要求或不能提供实质性满足证明的按废标处理。

3、投标人应对设备提供3年质保，质保期自行业验收合格之日起计算。

4、投标人需要完全响应技术规格书。

四、交货时间、地点及相关费用：

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货时间：以合同签订为主。

五、评标方法：

1、本项目采用合理最低价中标。

六、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份（正本壹本、副本壹本），并明确表明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准，同时应提供电子版投标文件壹份（U盘形式），密封后加盖公章，否则无效。

2、投标人在收到招标文件后，若需答疑，应在投标文件的截止时间2天前向招标人以书面形式提出。

3、递交投标文件的截止时间为2025年10月11日10时整，超过截止时间的投标文件将被拒收。

4、投标文件可采用快递（顺丰或EMS）邮寄或送达我公司，投标书需盖章密封，并在信封上注明项目编号“KG2025-G048-CG01”南京市江宁区秣陵街道天元西路199号东部机场集团10楼。

投标事宜的联系：芦工  电话：025-69821255

南京禄口国际机场空港科技有限公司

2025年 9月

投 标 文 件 组 成

- 投标函（格式见附件一）

- 法定代表人授权委托书（格式见附件二）

- 报价一览表（格式见附件三）

- 营业执照

- 合同模板

附件一：投标函

- 招标人名称：

- 1、我方已仔细研究了（项目名称：南京市第29中学新校区数据中心及其它信息化终端设备  ）招标文件的全部内容，愿意以人民币****（大写）元（¥****）的投标报价，项目周期****，按合同约定时间提供相应服务。

- 2、我方承诺投标时填写的单价、合价及合同总价在合同实施期间不因市场和政策性调价等变化因素而变动，该价格己经考虑合理损耗，为包干费用。

- 3、我方承诺在投标有效期****日内不修改、撤销投标文件。

- 4、如我方中标：

- 4.1、我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 4.2、我方承诺按照招标文件规定的主要合同条款及格式签订合同。

- 4.3、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 4.4、我方承诺投标文件内容及形式完全符合招标文件相关要求。

- 4.5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

- 4.6、****(其他补充说明）。

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人或期委托代理人：（签字）

- 年    月     日

- 附件二：法定代表人授权委托书

- 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证明

- 附：委托代理人身份证明

- 投标人：（盖单位章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 身份证号码：

- 委托代理人：（签字）

- 身份证号码：

附件三：报价一览标

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智慧图书馆系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RFID电子标签 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 3.内存容量：≥1024 bits； 4.有效使用次数：≥10万次； 5.标签为无源标签，无需电池； 6.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 7.读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s； 8.为保障投标产品在温度(-20±2)℃—(80±2）℃范围内能稳定正常使用。 | 张 | 30000 | 印天 | ST02-01A |  |  |  |
| 2 | RFID高频层架标签 | 1.工作频率：14.2-14.8MHZ； 2.支持协议：ISO/IEC14443标准； 3.读写距离：10cm以内(与读写器有关)； 4.具有防冲突机制，支持多卡操作； 5.无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 6.数据保存期不少于10年，可改写10万次，读无限次。 | 张 | 2000 | 印天 | ST03-02C |  |  |  |
| 3 | 检索查询机 | 1.材质：铝型材，冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密； 2.屏幕尺寸：32寸（16:9）及以上红外多点触摸LED液晶屏；定位精度：≤2mm； 3.读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态； 4.读者可以输入证件号和密码，登陆该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等； 5.服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 | 台 | 2 | 印天 | ST08-08C |  |  |  |
| 4 | 自助借还书机 | 1.电动摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。 2.设备具备阅读测评、心理测评、全科知识竞赛等功能； 3.书单推荐：设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求。 4.人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。 5.人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过个人中心或小程序自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 6.标签解析：要求支持28560规范图书标签解析， 支持多种数据自适应压缩算法。 7.自助借阅：要求具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊；隐私保护：要求具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 8.读者管理：要求允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 9.语音查询：可通过语音识别查询图书； 10.智能语音：要求具有图形化、语音化的人机交互友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示、搜索和查询功能； 11.投标产品要求在不同环境中不被明显腐蚀、性能稳定； 12.所投产品符合GB/T 26572或GB/T 26125标准，所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚及邻苯二甲酸酯等有害物质要求在安全值范围内。 | 台 | 2 | 印天 | ST02-05B |  |  |  |
| 5 | 移动还书箱 | 1.与室内自助借还机配合使用，中转存放归还图书，在图书重力作用下自行适度升降的还书箱。 2.材质：电泳铝型材，纤维板，毛毯，静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 3.平台升降高度：≤350mm； 4.图书容量：不少于100册，最大承重100KG 5.外观美观，结构稳定，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 6.移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 | 台 | 1 | 印天 | ST07-06A |  |  |  |
| 6 | 智能点检车 | 1.主机采用15英寸及以上屏幕，具有多点触控功能，无线WIFI； 2.车体采用中碳钢板材一体加工成型，方便集成到图书馆的设施和图书馆业务实施环境中，触摸设备与车体框架一体融合，车体下端设置不锈钢护栏可有效防止书本侧滑； 3.工作频率：13.56MHz； 4.符合 ISO/IEC 15693 协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU）； 5.具有非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标，完成盘点、查找等功能。 6.具有盘点层架上的当前书刊信息，生成在架图书列表，同时标记书刊馆藏位置信息并标记位置异常书刊、新增书刊、以及状态异常（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊信息功能； 7.具有通过选择书名、条形码号、标签，查找符合搜索条件的书刊信息及位置功能； 8.具有层架信息与书刊信息相关联，更新书刊位置信息，对扫描到的异常状态（丢失、外借、剔旧、已移除、污损）的书刊进行标记，允许重新上架功能； 9.具有在管理平台上对书刊信息进行批量剔旧，生成表单下载到点检仪中，对在架图书进行盘点或上架时，遇到表单上的图书进行提示的功能；可根据显示平台拉取到的剔旧列表，扫描到列表上剔旧书刊进行移除，可以对需要剔旧的书刊直接扫描移除，上传数据； 10.支持扫描层架标标签，层架条码扫码写入，添加描述快速完成创建；具有层架标签查重，对扫描到已添加的层架信息进行提示，并显示已有信息功能，创建完成的层架信息可实时同步管理平台； 11.具有修改条码信息，以及层架描述功能，可对层架标进行批量删除操作； 12.扫描书刊，即可显示书刊详情，借阅次数，以及借阅记录； 13.具有切换馆藏地功能。 | 台 | 1 | 印天 | ST-4000 |  |  |  |
| 7 | RFID安全门（双通道） | 1.单片产品规格：长≥696mm*宽≥140mm*高≥1679mm； 2.通道规格：单通道宽度≥100cm±3cm； 3.工作频率：13.56MHz； 4.告警方式：通道具有声光报警功能； 5.信号联动：要求每片安全门支持不少于5路数字信号联动输出，其中一路可直接控制220V电源的通断； 6.支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID； 7.标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 8.安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 9.设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报； 10.人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失； 11.数码显示：每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息； 12.状态指示：每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态； 13.参数配置：安全门具有Micro-USB接口，连接电脑即可直接读取和修改安全门配置。 | 套 | 3 | 印天 | ST04-04A |  |  |  |
| 8 | 一体化馆员工作站 | 1.整机规格：采用≥18.5英寸屏幕，支持多点触控，具有USB或RS232、RJ45，无线网络扩展功能； 2.工作频率：13.56MHz； 3.读者证阅读器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 4.支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签。 5.工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷化； 6.图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能； 7.图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除； 8.EAS防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 9.标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持28560规范； 10.读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 11.图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息； 12.层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 13.系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、 功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能； 14.自助借还模式：要求具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能； 15.能在不同温度的环境中正常使用。 | 套 | 1 | 印天 | ST04-03A |  |  |  |
| 9 | SIP2接口 | 1.通过SIP2协议能够与图书馆后台系统对接，费用包含在投标总价中，采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章； 2.具有丰富的数据接口功能。通过该软件实现图书馆管理系统与RFID设备的数据交互通讯； 3.SIP2协议软件应遵守国际图书馆行业现行的规范与标准，实现图书馆软件管理系统与RFID自助借还设备的数据对接通信。 | 套 | 1 | 印天 | 定制 |  |  |  |
| 10 | 馆情分析终端 | 1.显示模式：系统要求具有全屏/窗口一键切换模式功能； 2.系统设置：系统要求允许设置、变更服务器地址；具有同时显示单个、多个馆的数据以及数据统计、排序、对比的功能； 3.单组织数据可视化图表：模块化科技感UI样式设计、动态图表展示、实时数据刷新；提供组织名称展示、读者总数、藏书量、本月借阅人次/历史借阅人次、今日到馆人次/历史到馆人次、人均藏书数；馆藏分类统计图表：依据中图法分类规范，展示馆藏图书的分类构成占比； 4.多组织/区域数据可视化图表：辖区的综合数据、各个馆之间的数据对比与排序； 6.屏幕规格：≥65寸；分辨率：≥1920*1080 50/60HZ；红外触摸屏：≥10点触控；运行内存：≥2G,存储空间：≥8G。 | 套 | 1 | 印天 | 软件：V1.0 |  |  |  |
| 11 | 微型图书馆 | 1.开门方式：要求采用带轨道手自一体双向钢化玻璃推拉门； 2.开关门过程中任意阶段手动干预，手动停止、反向或加速开关门动作，电机不受影响，可有效保护电机； 3.关门自检：电动门具有关门自检功能，当自动关门被手动中断后，软件自检，一段时间后重试自动关门； 4.藏书容量：天线板扫描范围区域藏书容量≥260册（图书尺寸按厚度1cm，高度28cm计）；单层≥6个天线板，单个天线板面积≥680cm²，平均间距≤175mm； 5.刷卡器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 6.摄像头：内置摄像头，可在借还书过程进行拍照或录像，供工作人员随时查阅；外置监控摄像头，方便进行环境监控； 7.自助借阅：系统要求能做到图书自动识别下架（外借），以及归还图书的再次自动识别上架（归还），从而实现图书的自循环借还服务，即可做到自助上下架； 8.读者信息管理：系统要求具有个人信息查看，包括：借阅量、在借书刊、超期书刊、借阅期限、人脸注册信息等，支持续借、预借和密码修改等功能； 9.智能屏保：要求设备具备智能屏保功能，屏保类型包含每日一句、诗词、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴，可在设置界面选择； 10、图书查询：读者可快速查询文献信息，显示文献在当前设备和馆内陈列的位置信息，方便借阅； 11.智能灯光控制：系统要求具有照明自适应功能，进入屏保同时降低屏幕亮度，书仓照明自动关闭；借还书时提高屏幕亮度，书仓照明自动开启。 12.标签解析：要求支持28560规范图书标签解析，支持多种数据自适应压缩算法； 13.电动摄像头：要求摄像头自带电动调节功能，仅通过软件操作即可实现摄像头上下角度调节，完成人脸识别认证，方便不同身高用户使用。 14.投标产品所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚及邻苯二甲酸酯等有害物质要求在安全值范围内。 | 台 | 7 | 印天 | WT01-02B |  |  |  |
| 二、电子阅览室桌面云(兼泛在式AI智习室使用场所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 云服务器 | 1.CPU：不低于1颗国产8核16线程/3GHz 2.内存：≥64GB 3.SSD：不小于1*1.92TB SATA SSD 4.HDD：不小于1*8TB HDD 5.网络：≥4*1000M 6.电源：冗余电源 | 台 | 1 | OS-Easy | T100-H21 |  |  |  |
| 13 | 云终端 | 1.CPU：不低于1颗国产4核8线程/3GHz； 2.内存：标配不小于16G DDR4 3200Hz，支持DDR4*2，最大支持32GB； 3.硬盘：标配不小于M.2 nvme 2280 512G SSD，最高支持1T，支持≥1个2.5寸SATA HDD扩展； 4.显卡：标配不小于1G显存独立显卡； 5.声卡网卡：集成5.1声道声卡，千兆以太网卡≥1； 6.接口：前置≥4个USB3.0接口，≥1个Type-C接口，≥一组音频接口（Audio Out*1，Mic in*1）；后置≥4 个 USB2.0 接口、≥1个千兆网口、≥1个VGA、≥1个HDMI接口，可选wifi/BT模块； 7.BIOS：国产BIOS，支持PXE启动、上电自启，网络唤醒（热）； 8.电源：≥150W电源适配器。 | 台 | 36 | OS-Easy | Q100-HA551 |  |  |  |
| 14 | 显示器 | 1.屏幕尺寸（对角）：≥23.8寸 2.屏幕比例：16:9 3.面板类型：IPS硬屏技术 4.亮度（典型值）：≥250cd/m² 5.最大分辨率：1920x1080 | 台 | 20 | OS-Easy | G100-E24 |  |  |  |
| 15 | 显示器（内置摄像头） | 1.屏幕尺寸（对角）：≥23.8寸 2.屏幕比例：16:9 3.面板类型：IPS硬屏技术 4.亮度（典型值）：≥250cd/m² 5.最大分辨率：1920x1080 6.内置高清前置摄像头。 | 台 | 16 | 海兰 | MD40UIF |  |  |  |
| 16 | USB摄像头 | USB高清摄像头；镜头像素≥400W；自动对焦；分辨率≥2k@30fps。 | 台 | 20 | 国产 | 优质 |  |  |  |
| 17 | 头戴式耳机耳麦 | 头戴式耳机耳麦,短杆麦克风，额定输出功率：≥20 mW；频率响应：≥20-20KHz；声压级（SPL):≥91dB。 | 台 | 36 | 国产 | 优质 |  |  |  |
| 18 | 有线键鼠套装 | 有线键鼠套装，USB接口，全尺寸键盘，光学鼠标。 | 套 | 36 | 国产 | 优质 |  |  |  |
| 19 | 云教室系统 | 1.虚拟化软件可直接安装在物理服务器上，通过一个安装包即可实现VDI/VOI/IDV三种架构云桌面服务端的统一安装，并立即生效使用，无需部署其他组件，安装完成后管理平台可通过账号密码及微信扫码多种方式登录； 2.支持对多区域资源汇总分析，可统计所有学校的桌面云部署信息，至少包括服务器数量，CPU、内存、存储使用率，教室数量，终端数量，桌面数量等，也可统计分析学校内桌面使用次数，桌面场景使用时长，机房日均使用时长等信息，便于教育局掌握桌面云整体建设使用情况； 3.单个平台可交付多种类型桌面，至少包括VDI桌面、VOI桌面、IDV桌面、个人桌面，覆盖学校计算机教室、多媒体教室、教师办公等桌面应用场景； 4.支持在WEB管理平台上直接对服务器SSD硬盘进行性能测试，不依赖第三方测试工具，可获取SSD硬盘16K随机读、顺序写数值，并给出测试评级结果，便于管理员定位系统故障； 5.单台终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用；个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于教师办公使用；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式； 6.支持在一台终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放，无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景； 7.支持融合模板功能，可基于单个融合模板创建和更新对应的VDI/VOI/IDV桌面，节省多个模板对空间的占用，实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理； 8.针对VDI/VOI/IDV三种桌面终端均可设置定时开关机计划，可按周期在固定时间唤醒和关闭对应的教学桌面终端，日期精确到天、时间精确到分钟，并可以指定开机的虚拟桌面范围； 9.支持WinXP/Win7/Win8/Win10等Windows系统、Ubuntu/Redhat等Linux系统，中标麒麟等国产操作系统，Windowsserver2008/2012等服务器系统的发布。 | 点 | 36 | OS-Easy | 噢易云教室系统V6.0 |  |  |  |
| 20 | 计算机实验室平台 | 1.支持展示实验室资源数据使用，包括实验室在线/总数、终端在线/总数、桌面在线/总数；展示实验室资产状态，包括终端的风险预警次数、待处理变更数、待处理报修数；展示服务器资源实时使用情况，包括CPU使用、内存使用信息、存储使用信息；展示桌面今日并发趋势； 2.管理员可查看学生的预约情况，包括预约学生的姓名、所属院系专业和班级、预约日期和上机时间，以及预约上机的状态（待上机、上机中、已失约、已结束、已取消），管理员可以根据实际上课情况强制取消学生的预约； 3.管理员可定义预约规则，包括可提前多少天预约、预约开始多长时间未登录视为失约并自动取消预约、中途下机多长时间未登录则自动释放机位；可编辑预约注意事项，学生预约之前可了解相应的规则； 4.可在计划内排课中设置上课时自动化录制教师机桌面的音视频，资源按课程自动归类，该课程对应班级学生或教师可以直接在平台上在线观看，管理员也可以设定哪些课程为公开课，公开课所有的学生都可以进行在线学习； 5.可将上机违规学生手动方式拉入黑名单，拉入黑名单的学生不能进行登录上机；黑名单可以设置天数自动移除以及手动移除； 6.可针对每间实验室或每台电脑终端自定义标签，管理员可以按标签的类别来搜索实验室或终端电脑。标签可设置为使用场景、使用班级、单双号等类别； 7.可设置程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，支持从样机、文件的方式导入黑白名单； 8.可设置流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并可快速设置教师机例外； 9.平台支持安全学习考试，教师或管理员可在平台上编辑考试试题，指定需要参加考试的学生在登录上机时会自动弹出试题进行考试，通过之后才可正常使用电脑终端。可根据实际情况设置临时跳过考试的次数； 10.可统计每间实验室终端电脑数量、实验室占有率、上机人次、终端利用率以及智能监测捕获风险项，包括CPU高负载预警、内存高负载预警、磁盘IO高负载预警、系统盘空间不足预警、CPU高温预警、独立显卡高温预警、异常断电/蓝屏死机预警 、终端网卡链接低速预警；11.可统计一个校区或多个校区的某间实验室或多间实验室软件使用时长前50名，并且可以统计每个软件具体使用时长； 12.可将用户认证平台（UAA）的用户信息以增量的方式同步到系统平台，可设置手动同步和自动同步。自动同步可设定每天的具体时间进行同步； 13.与学校基础数据平台（pc端及移动端）进行对接，费用包含在投标总价中（采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章） | 点 | 36 | OS-Easy | 噢易计算机实验室智慧服务系统V6 |  |  |  |
| 三、智慧体测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 智慧体育教学练测评系统 | 一、系统平台管理 1.支持具备体育考试、国家体测、自由练习等功能模块； 2.支持 PC 端、Pad 端、手机端登录智慧体育教学练测评系统，可操作系统平台开展测试； 3.支持学生个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总； 4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置； 5.支持测试视频存储与测试数据分析服务； 6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理； 7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出； 8．支持不少于8个运动项目并行开展测试，且50米、100米、800米/1000米、定距跑、计圈跑、阳光跑均可同时测试，满足学校各类场景项目同时开启的实际需求。 二、学生信息管理 1.支持行政班与分项班班级信息管理； 2.支持学生名单管理，可一键导入名单信息； 3.支持可进行人脸信息录入、本地化存储和管理； 4.支持可根据学生体育兴趣发展进行分层、项班管理； 5.支持自动化升学年。 三、体育考试模块 1．支持应用于运动会、体育考试、体育中考等场景，自动检测项目测试成绩，智能识别违规动作，自动汇总体育考试成绩； 2．考试中心支持通过人脸识别方式开启测试，最终记录考试成绩并匹配学生信息； 3．支持查看测试项目成绩、分数、等级、姿态指标、肌群分析、运动点评及建议、视频回放、动作关键帧等内容，且支持生成定制化运动处方报告； 4．支持体育考试当前测试记录查看，测试记录根据分班级、分项目、分时间段进行分类管理； 5．支持体育考试测试项目进度查询，可分析整体测试成绩优秀率、良好率、及格率、不及格率等； 6．支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选； 7．支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情； 8．支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分； 9．支持自由练习模块成绩可选择数据迁移至体育考试模块； 10．支持自定义评分标准，体育考试成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。 四、国家体测模块 1.支持各阶段学校年度国家体测功能，实现各类运动项目数据自动采集、录入、整理、分析； 2.支持当前测试进度查看，测试记录根据时间进行分类管理； 3.支持下载上报成绩表格模板，且表格模板符合国家体测平台标准； 4.体测成绩实时更新汇总，并支持一键下载体测分析表格； 5.支持测试成绩即时更新汇总，电脑端可一键下载国家体测成绩表，表格形式符合国家体测平台上传标准，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况； 6.支持体测成绩综合分析，可从年级、班级、项目类型等维度分析当前的及格率、良好率、优秀率等数据情况； 7.支持自由练习模块成绩可选择数据迁移至国家体测模块； 8.支持所有体测成绩评分以《国家体质健康测试标准》进行评定。 五、自由练习模块 1.支持应用于课后学生自主练习场景，无需老师介入指导，学生通过人脸识别或者特定手势自助触发项目测试功能，可实时获取成绩反馈； 2.支持老师在一个操作终端远程一键开启、一键关闭所有自由练习项目； 3.支持学生在自由练习项目开启的任意时间段进行练习； 4.支持无需操作任何设备的人脸识别方式，测试学生举手向摄像头示意即可刷脸匹配学生信息，自助、无感开启测试任务，测试成绩可实时播报，并记录测试成绩； 5.支持无需操作任何设备开展自由练习，站在测试区域即可触发测试任务；支持实时语音反馈； 6.支持各项目使用量统计，进行可视化分析；支持分析图下载； 7.支持自由练习模块测试成绩可迁移至国家体测模块或体育考试模块； 8.支持自定义评分标准，自由练习成绩等级和评分根据自定义评分标准进行判定。 | 套 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 22 | 智慧体育校级数据平台 | 一、基础信息管理 1.支持智慧体育数据多级管理及分析，具备学生校级体育数据总览、运动数据管理、国家体测管理、体育课基础数据管理、体育考试管理、教学管理； 2.支持切换学期查看各类学生数据； 3.支持多级账号登录管理，分级查看体育数据信息，实现精准数据管理； 4.支持帐号登陆后保留操作留痕日志记录，可查看追溯，避免帐号泄露导致的数据丢失、数据篡改等数据安全问题； 5.支持提供标准数据接口，可与外部系统进行基础数据对接； 6.支持权限控制和实时监控以及可靠的备份和恢复机制等，确保数据的完整性和可用性； 7.支持通过身份验证、权限控制和实时监测等多层次的安全保障措施，以保护用户的隐私和数据安全。 二、校级体育数据总览 1.支持智慧体育数字大脑数据一览，覆盖全校运动项目、全校全年级学生日常的所有运动数据统计，并对数据进行多维度分析与综合展示； 2.支持查看全校运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率，并智能分析本月达标率、达标率月提升情况、本月提升人数等； 3.支持汇总学校今日运动人数/占比、昨日运动人数/占比、本月总运动人数（人次）、学期总运动量（人次）数据，并进行数据实时呈现； 4.支持全校成绩提升人次、全校运动人数、全校人均运动次数数据分析，并生成相应的趋势图； 5.支持选择分年级查看各年级的运动达标率/优良率趋势图、全部运动项目达标率/优良率及班级运动频次&达标率； 6.支持实时显示各运动项目今日运动量、本月运动量数据，并支持学生个人最好成绩截图实时上屏展示。 三、学生运动数据管理 1.支持班级数据总览、运动一小时管理、校园运动风云榜管理、阳光跑管理、学生测试记录管理、学生运动档案管理； 2.支持分本周、本月、本学期进行查看班级学生运动数据，支持分年级、分项目查看各班级各项目的达标率、参与率和平均成绩； 3.支持实时汇总校级每日人均运动时长（单位：分钟），可分本周、本月、本学期进行查看，并呈现完整波线图展示； 4.支持每日运动人数占比分析、每日达标人数占比分析、并可分年级、分本周、本月、本学期进行查看班级运动一小时情况明细（包含但不限于班级、总人数、运动人数、达标人数、运动人数占比、达标人数占比； 5.支持校园运动风云榜数据管理，可分年级、分性别、分项目，按照本周、本月、本学期进行校园运动风云榜的数据查询及批量导出操作； 6.支持校园运动风云榜展示，可查看数据包括学生项目排名、项目成绩、学生班级信息、姓名、性别、学号等； 7.支持阳光跑数据查看，可查看数据包括但不限于班级、姓名、性别、学号、累计里程、平均配速等； 8.支持展示学生所有累计阳光跑单日跑步记录，可查询并一键导出Excel； 9.支持分班级、分年级、分项目、分任意时段、分测试模式查看学生练习数据，并支持成绩的查询、下载、一键迁移至体育考试模块和国家体测模块等操作； 10.学生测试记录查看，包括但不限于测试时间、测试班级、测试项目、测试模式、测试人数及已测人数分析； 11.支持以班级为单位汇总学生当天测试记录，可点击查看所有测试学生多次测试记录(包括但不限于班级、姓名、学号、成绩、评分等级）和个人成绩档案（包括但不限于成绩记录、姿态指标分析、肌群分析、点评及建议、动作关键帧分析）； 12.支持分年级、分班级、分学年查看学生体育运动档案，档案内容包括：学生基础信息、累计运动天数、时长、测试项目及综合能力图谱，并可分项目查看最佳成绩、得分、等级、排名等数据； 13.支持查看所有学生成长趋势分析、查看分近七天和近30天运动活跃分析、以及体测成绩管理表，查看所有学生运动成绩数据。 四、国家体测管理 1.支持自助式体测功能，实现全部国家体质测试项目的自助测试、数据采集、分析，实现体质测试过程违规自动判定和成绩测试（包括但不限于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、坐位体前屈、50 米、800/1000米等运动项目）； 2.支持自定义体测设置，可自助设置体测时间及多个测试时段，支持选择是否开启预约模式，可在一学年内发布多次体测任务分批开展国家体质测试； 3.支持分年级查看当前测试进度，并支持分项目查看总人数、需测人数、免测人数、已测人数、未测人数及测试完成率； 4.支持教师端、国家体测平台端对测试过程中进行成绩补录操作； 5.支持成绩筛选，学生单项目有多条测试记录的，系统自动筛选取最好成绩为体测最终成绩； 6.支持测试成绩实时更新汇总，测试数据自动上传，根据体测标准自动计算成绩得分，可一键导出符合国家学生体质健康平台数据格式的成绩表格，表格可修改并自动计算本年度学生体测及格情况； 7.支持项目多测位部署，根据要求进行体测中心部署实现多项目、多测位并发测试，多设备独立使用，互不干扰； 8.支持分年级、分班级、分学期查看学生体测档案，档案内容包括：学生基础信息、身高体重、肺活量、体测成绩详情等； 9.支持测试成绩结果仲裁，测试成绩溯源等功能； 10.支持按照模板导入自主测试成绩，并自动计算学生的体测分数和等级。 五、体育考试管理 1.支持查看全校体育成绩概况、全校各项目成绩对比以及各班级体育考试成绩对比，可分析平均分、合格率、优秀率等并导出； 2.支持体育考试成绩管理表查询，可选择分学期、分年级、分班级进行筛选、也可选择输入具体学生学号筛选； 3.支持实时筛选并查看考试学生已考项目数，并可通过查看详情查看考试详情； 4.支持为每一位学生生成个人考试详情，包括学生个人信息及分数详情，分数详情包含考试项目名称、考试成绩（展示历史最好成绩）、项目成绩评分。 六、教学管理 支持根据地区要求，自定义运动项目评分标准。 | 套 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 23 | 智慧体育助手 | 1.支持快速创建行政班和分项班，并实时查看各班级录入进度； 2.支持对学生进行现场拍照录入或本地图片导入方式进行人脸信息录入，完成学生身份信息完善，同时支持人脸信息重录； 3.支持学生姓名、性别、学号等基础信息管理和学生人员删减； 4.支持跳绳、50 米、100 米、800 米/1000 米、计圈跑、定距跑、立定跳远、坐位体前屈、引体向上、仰卧起坐等项目发令操作，可利用智慧体育助手管理项目的开启与关闭，并支持测试成绩记录实时查看、成绩补录及修正，成绩表单可支持一键下载及导出分享； 5.支持立定跳远、引体向上、仰卧起坐、坐位体前屈、跳绳、50 米、800米/1000米等多项目风云榜成绩审核； 6.支持分项目查看举报记录，并对举报记录进行确认、处理及删除，或解除审核等操作。 7.支持所有已建项目的体育作业任务一键发布，可针对每一位学生发布定制化体育作业，且根据每一位学生运动能力匹配体育作业最低达成标准及定制化作业强度等要求； 8.支持通过移动端智慧体育助手进行设备管理，支持各项目设备自定义开启时间； 9.支持体育角设备自定义时间锁定，支持法定工作日定时设定，节假日设备自动关闭； 10.支持开启国家体测模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于国家体测成绩； 11.支持开启体育考试模式，开启后通过移动端智慧体育助手开启的任务成绩归属于体育考试成绩，支持将非体育考试的任务成绩归档到体育考试成绩； 12.支持查看学生运动档案，包含学生运动时长、阳光跑的里程记录、每日跑步里程和每日平均配速，以及其他项目的最佳运动记录、成绩趋势，支持对最佳成绩进行修改； 13.支持创建不同角色管理账号，包括校园代理、学校管理员、行政老师，并分配相应教师端后台管理权限； 14.支持教师班级权限管理，后台为老师分配各自班级使用权限，后台支持隐私信息保护设置； 15.系统提供智慧体育使用视频教程，包含全部项目的测试教学演示视频、测试场景国家体测数据下载视频、智慧体育平台操作视频等； 16.支持版本更新提醒、确认，以及在线版本信息查看等功能； 17.支持在线联系客服反馈产品需求，匹配在线售后服务体系。 | 套 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 24 | 引体向上 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对引体向上项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效个数； 3.成绩误差：≤1个/每分钟； 4.响应时间：≤1.5秒； 5.支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 6.违规识别：支持下颌未过杠、手臂弯曲、手反握违规识别，可实时进行语音提醒； 7.实时报数：支持测试过程中成绩实时报数； 8.支持配置机器人测试箱，同步显示学生测试状态和违规情况； 9.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、最低位置分析等； 10.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生双手正握杆脸朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 11.支持作弊识别检测，如通过脚踩物品引体向上，人员辅助引体向上，惯性助力引体向上、弹力绳助力引体向上等，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效； 12.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 套 | 4 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 25 | 机器人箱体 | 1.箱体尺寸：≥宽430x高480x厚260mm ； 2.显示尺寸：≥320mm*160㎜； 3.显示亮度：≥1000nit ； 4.显示分辨率：≥64*32； 5.显示内容：可展示学生信息、成绩及违规提示； 6.可视角度：120º±5º（水平/垂直）； 7.喇叭：双向全音喇叭 ； 8.配套立杆：材质：Q235钢材；烤漆：糖果白；厚度：≥2 mm ；高度：2-3 m；直径：≥114 mm； 9.同步显示：支持配置小机器人套件，同步显示学生测试状态和违规情况。 | 个 | 4 | 一视 | YSP-PU-X100 |  |  |  |
| 26 | 50米跑 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对50米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持50米跑成绩计时； 3.成绩误差：≤0.2秒； 4.响应时间：≤1.5秒； 5.同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行50米的训练与测试； 6.多组套发：支持50米跑多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测； 7.支持选择部分跑道测试:灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响50米测试的场景； 8.支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名； 9.支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩； 10.支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录； 11.支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象； 12.支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒； 13.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等； 14.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 15.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道50米测试成绩； 16.支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等； 17.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 项 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 27 | 100米跑 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对100米项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持100米跑成绩计时； 3.成绩误差：≤0.2秒； 4.响应时间：≤1.5秒； 5.同测人数：支持至少8跑道同时测试，且支持选择不同跑道进行100米的训练与测试； 6.支持选择部分跑道测试灵活应对因其他班级使用1道或其他跑道上课/训练影响100米测试的场景； 7.支持起点人员实时检测，若出现测试人员如发生临时调整，系统自动识别并播报当前测试人员姓名； 8.终点抗干扰：支持测试过程中非测试学生穿过终点线不影响各跑道测试学生测试成绩； 9.支持后台自动设置疑似作弊时间限制，测试人员测试成绩若小于该设置时长，系统播报“疑似作弊”，同时成绩后台不做记录； 10.支持自动过滤异常成绩，学生经过终点的时间不得小于系统限定时长，可有效杜绝作弊现象； 11.支持踩线、抢跑违规识别，可实时进行语音提醒； 12.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括准备动作、起跑动作、结束动作等； 13.支持自由练习模式下，提前录入人脸信息后，学生站在起跑线前面向摄像头，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 14.支持配置户外P4全彩LED显示屏，实时展示多跑道100米测试成绩； 15.支持通过移动端灵活配置系统交互内容，包括但不限于配置是否播报学生信息、是否识别违规信息等； 16.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 项 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 28 | 800米&1000米跑 | 1.采用人工智能视觉算法分析，针对800米&1000米项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 2.成绩检测：支持800米、1000米跑成绩计时； 3.支持800米、1000米项目同步开启使用，互不干扰检测，并分别精准检录800米和1000米跑步成绩； 4.成绩误差：≤1.5%； 5.响应时间：≤1.5秒 6.支持同测人数：支持多组多人同测，800米/1000米跑分别支持最多十组分别发令同时进行跑圈，并支持800米和1000米分别支持80-150人同时测试，分别记录成绩； 7.多组套发同测：支持800米/1000米男女同测，可多组循环发令，前一组起跑后，后一组即可发令起跑，支持最多十组套发同测，成绩自动检测，自动计时、自动计圈。 8.支持选择人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多分别支持80-150人人同时测试，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%； 9.支持留存运动视频回放，可通过人工智能识别分析运动过程并提供关键帧分析，包括起跑动作、结束动作等； 10.支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊； 11.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩； 12.支持教师端、手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展示800米/1000米测试人信息、已跑圈数及测试成绩。 13.支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩； 14.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，并一键导出测试成绩。 15.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 项 | 1 | 一视 | V2.0 |  |  |  |
| 29 | 终点成绩显示终端 | 1.尺寸：宽≥960mm，长≥1600mm； 2.亮度：≥4200cd/㎡； 3.亮度均匀性：＞0.95； 4.最佳视距：≥4m； 5.使用环境：户外； 6.每平方模组最大功率：≤909W/㎡； 7.换帧频率：≥60帧/秒； 8.刷新频率：960Hz； 9.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示； 10.亮度调节：256级手动/自动； 11.使用寿命：≥10万小时； 12.平均无故障时间：≥1万小时； 13.工作温度：-20-40℃； 14.工作湿度：10%-90%RH。 15、可同时支持50米、100米、800米、1000米、计圈跑、定距跑多运动项目同时使用，屏幕自动按项目进行轮播切换展示各项目跑步成绩。 | 块 | 2 | 一视 | YSH-MDR-DSE-X100 |  |  |  |
| 30 | 400米跑 | 1.成绩检测：采用人工智能视觉算法分析，针对计圈跑项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 2.成绩误差：≤0.2秒； 3.响应时间：≤1.5秒 4.自定义圈数：支持根据实际训练或测试需求，灵活设置跑步圈数，圈数范围：1-20圈； 5.支持计圈跑及其他跑步类项目同步开启使用，互不干扰检测，并精准检录计圈跑步成绩； 6.支持同测人数：支持计圈跑单组支持80-150人同时测试，并分别记录成绩； 7.支持多组多人同测，计圈跑支持最多十组分别发令同时进行跑圈； 8.支持人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多支持80-150人同时测试，且支持最多十组分别发令开跑，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%； 9.支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊； 10.支持教师端、手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展示计圈跑测试人信息、已跑圈数及测试成绩； 11.支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩； 12.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩； 13.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 项 | 1 | 一视 | YSP-LR-X100 |  |  |  |
| 31 | 1500米跑 | 1.成绩检测：采用人工智能视觉算法分析，针对定距跑项目进行数据采集、分析，实现精准成绩检测； 2.成绩误差：≤0.2秒； 3.响应时间：≤1.5秒； 4.支持设置一个固定距离进行跑步测试； 5.支持定距跑及其他跑步类项目同步开启使用，互不干扰检测，并精准检录计圈跑步成绩； 6.支持定距跑单组支持80-150人同时测试，并分别记录成绩； 7.支持多组多人同测，定距跑支持最多十组分别发令同时进行跑圈； 8.支持人脸识别测试，学生无需穿戴号码衣或任何电子设备，通过摄像头识别人脸信息，最多支持80-150人人同时测试，且支持最多十组分别发令开跑，并分别记录成绩，且人脸识别方式成绩检出率：≥98.6%； 9.支持自动过滤异常成绩，学生连续经过终点的时间间隔不得小于系统限定时长，可有效杜绝绕近道作弊； 10.支持教师端、手机端及配置的户外P4全彩LED显示屏实时展示定距跑测试人信息、已跑圈数及测试成绩； 11.支持小程序端成绩智能补录，可进入补录界面查看全程视频回放及学生每圈过线时间，通过智能提示补录学生跑步成绩； 12.支持教师通过智慧体育助手小程序开启测试任务，音柱发令，测试者到达终点后屏幕及小程序显示测试者信息和成绩，并支持一键导出测试成绩； 13.支持测试记录自动上传智慧体育校级数据系统，可随时查看详细成绩报告与具体成绩记录，并支持成绩表一键导出。 | 项 | 1 | 一视 | YSP-FDR-X100 |  |  |  |
| 32 | AI体测机-操场融合版（户外版） | 单设备支持AI立定跳远、AI跳绳教学版、AI多人坐位体前屈、AI多人仰卧起坐项目检测。 （一）AI立定跳远 1.成绩检测:支持智能检测有效跳远距离，精准区分左右脚，以最后的落点为准计入正常成绩； 2.成绩误差:≤1厘米； 3.响应时间:≤1.5秒； 4.违规识别:支持踩线违规识别，可实时进行语音提醒； 5.背景抗干扰:支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 6.人脸识别:支持提前录入人脸信息后，学生在起跳区域朝着摄像头做准备，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 7.运动切片：立定跳远系统自动生成运动关键帧总结，分析学生起跳关键帧、屈膝角角度、起跳角度、摆臂幅度、平均速度等，给到科学的指导建议并实时展示学生最终运动成绩； 8.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态； 9.作弊检测:支持作弊识别检测，如学生单脚跳、侧边跨越跳、侧边二段跳、双人接力跳、起点助跑冲刺跳、地面翻滚至某距离、摄像头遮挡，系统自动检测并语音播报“疑似违规”，且作弊成绩无效，可支持识别99%作弊场景。 （二）AI跳绳教学版 1.支持跳绳测试成绩有效检测，并支持考试模式和教学模式切换； 2.成绩误差:≤1次/分钟； 3.响应时间:≤1.5秒； 4.背景抗干扰:支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 5.多人同测:支持采用单设备单摄像头硬件可同时支持至少10个测试人员同时进行测试，支持多名学生人脸识别同时开启测试； 6.作弊识别:支持系统识别不拿绳垫脚跳、单手甩绳跳、双手交叉甩绳跳、中途换人跳等作弊行为，并不计入有效成绩； 7.智能识别:支持无绳跳智能识别，可自动过滤无绳跳成绩上榜； 8.灵活测试:支持学生任意选择单个或多个测试位开展测试； 9.支持中途终止:支持中途终止测试离开测试圈可监测并播报成绩； 10.人脸识别:支持提前录入人脸信息后，学生在跳绳测试区域内双手握绳脸朝着摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，系统播报学生姓名开启测试并播报测试成绩，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 11.时长配置:后台支持设置测试时间为30S、60S、120S、180S、240S； 12.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。 （三）AI多人坐位体前屈 1.成绩检测:支持智能检测双手前驱有效距离； 2.成绩误差:≤0.1厘米； 3.响应时间:≤1.5秒； 4.违规识别:支持腿弯曲、单手前驱、加速冲击违规识别； 5.背景抗干扰:支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 6.人脸识别:支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 7.多人同测:采用单设备单摄像头硬件可同时支持6个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试，可分别开启测试，测完即可离开测试区域，不会影响其他在测人员测试； 8.异位测试：支持多名学生在不同测试位置分别开展测试； 9.测试方式:支持学生使用无机械推杆的坐位体前屈板进行快速测试，无需归位测试游标等配件，且无损耗件； 10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态； （四）AI多人仰卧起坐 1.采用人工智能视觉算法分析，针对仰卧起坐项目进行数据采集、分析，实现违规自动判定和精准成绩检测； 2.成绩检测：支持智能检测有效个数； 3.成绩误差：≤1个/每分钟； 4.响应时间：≤1.5秒 5.违规识别：支持未抱头、未触膝、未躺平违规识别； 6.人脸识别：支持提前录入人脸信息后，学生坐于辅助垫同时面朝摄像头示意，可通过摄像头识别人脸信息，并将成绩与该学生绑定，识别响应速度≤2s； 7.多人同测：采用单设备单摄像头硬件可同时支持10个测试人员进行测试，并支持多名学生人脸识别同时开启测试； 8.支持多名学生在不同测试位置分别开展测试； 9.背景抗干扰：支持在复杂背景下，被测试学生背后多人近距离站立走动仍可正常进行成绩检测，支持背景抗干扰人数至少5人； 10.排行榜展示：支持在无人使用状态下显示项目排行榜，支持分性别显示排行榜状态。 | 套 | 6 | 一视 | YSH-STME-X100 |  |  |  |
| 33 | 阳光跑 | 1.成绩检测：成绩检测需包含跑步距离（里程）、跑步时长、跑步配速； 2.分度值：里程≤1m、时长≤1s； 3.成绩误差：平均里程≤2%、平均时长≤2%； 4.多人同测：支持至少千人以上同时测试； 5.响应时间：≤1s； 6.多场景支撑：适用学生阳光晨跑、大课间跑操、课前热身、自由跑等多种应用场景； 7.自动识别：支持跑步过程中系统自动通过无感人脸进行身份识别，同时捕捉学生跑步信息，自动实时计算每位学生每次跑步的总里程时间，并自动计算本次跑步配速； 8.无感人脸识别：系统支持无感识别，学生跑步过程中无需做任何停顿、额外看摄像头与其他与跑步无关的任何肢体动作，就可完成全程无感识别无感采集与成绩实时上传，且人脸识别率≥98%； 9.作弊检测：操场布置有多个识别区，有效识别学生是否完成完整的跑步，学生跑步过程必须在相邻无感识别区做有效识别，相应里程才会被汇总计入； 10.抄近道检测：没有按照识别区顺序被依次识别，相应里程不计入总里程； 11.速度违规检测：对于速度过快/过慢的运动记录会进行过滤，相应里程不计入总里程； 12.违规区域检测：对于不符合跑步区域要求的运动记录会进行过滤，相应里程不计入总里程； 13.配速管理设置：支持系统后台进行配速管理，包括设置相邻识别区最短时长、最长离线时间； 14.里程限制管理：支持后台设置单日最大里程、周最大里程，并支持分性别设置男生、女生最大里程。 15.屏幕系统管理：系统可根据课时情况进行后台设置自动关闭和自动开启功能。 16.节能模式管理：支持系统自动息屏节能模式管理，如没有学生在使用系统跑步，系统会自动做息屏处理，如有学生进入操场跑步，系统可自动启动； 17.运动风云榜展示：支持运动风云榜展示：支持利用操场大屏实时展示全校日榜单，并支持分年级分性别展示阳光跑周榜。 | 套 | 1 | 一视 | YSP-SR-X100 |  |  |  |
| 34 | 运动风云榜终端 | 1.尺寸：≥55寸； 2.亮度：≥2000cd； 3.配置4K高清、纳米级触摸屏，自带人脸识别摄像头； 4.主板：安卓3399，系统7.1； 5.散热方式：风冷+调速; 6.支持防雨、防尘、防过热、防球击； 7.外壳：1.5mm镀锌板，表面喷户外专用粉，防护能力7年以上； 8.开门设计防水结构，贴户外橡胶条密封，满足IP55防护等级； 9.1.配置校级智慧体育数据分析与查看功能，可查看校级整体数据情况，包含实时运动量、开课次数、开课人数、开课班级数等维度数据； 10.支持校方各级人员查看各项目实时使用情况，可查看各运动项目实时排行榜单，并支持根据年级/性别等类别进行分类查看排行榜单，可在榜单中查看对应学生运动视频回放及动作关键帧； 11.支持运动风云榜分周榜、月榜、学期榜进行查看； 12.支持通知栏展示，并支持后台自定义设置通知栏内容； 13.支持学生通过大屏自主查询个人成绩档案，包含过往整体运动数据量、综合能力雷达分布图、各运动项目的成绩综合分析体现； 14.支持学生通过大屏进行人脸识别，课后自主查看个人运动视频、动作关键帧等数据； 15.支持通过大屏人脸识别查看学生运动数据，包括累计运动天数、日均运动时长（分钟）、今日运动时长（分钟）、达标天数占比等数据； 16.支持学期切换，支持查看上一个学期的运动数据； 17.支持学生通过大屏选择时间区间查看运动趋势图及各项目日均运动时长等数据。 | 块 | 2 | 一视 | TY211-FC55HL |  |  |  |
| 35 | LED适配盒 | 1.CPU：高性能、低功耗的四核处理器,搭载 Android11 系统； 2.主频最高达 2.0GHz； 3.内存：2G； 4.高清晰度：最大支持 3840×2160 的解码和各种 LVDS/EDP 接口的 LCD 显示屏。 | 套 | 1 | 一视 | L30 |  |  |  |
| 四、数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 录播服务器 | 1.机架式服务器，含安装导轨； 2.≥2颗国产处理器，符合安全可靠测评II级，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗处理器≥24核48线程； 3.≥8*32GB DDR5 5600MHz内存，提供≥16个内存插槽； 4.≥2块960GB SATA SSD系统盘；配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位； 5.≥1块12Gb SAS RAID卡，≥4GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/，配置超级电容； 6.≥2块双端口万兆光口网卡（满配多模光模块），≥1块4口千兆电卡，≥2个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； 7.可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡；最大支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥4； 8.配置≥2个1300W冗余白金电源； 9.服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 | 台 | 2 | H3C | UIS 3060 G7 |  |  |  |
| 37 | 裸金属服务器 | 1.机架式服务器，含安装导轨； 2.≥2颗国产处理器，符合安全可靠测评II级，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗处理器≥24核48线程； 3.≥8*32GB DDR5 5600MHz内存，提供≥16个内存插槽； 4.≥2块960GB SATA SSD系统盘，≥4块8TB SATA HDD数据盘；配置≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位； 5.≥1块12Gb SAS RAID卡，≥4GB缓存，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/，配置超级电容； 6.≥2块双端口万兆光口网卡（满配多模光模块），≥1块4口千兆电卡，≥2个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽）； 7.可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡；最大支持≥10个PCIe 5.0插槽，支持全高全长插槽≥4； 8.配置≥2个1300W冗余白金电源； 9.服务器所配备的CPU（中央处理器）内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 | 台 | 4 | H3C | UIS 3060 G7 |  |  |  |
| 38 | 分布式存储 | 1.采用软硬件一体机，不接受纯软件+第三方服务器投标。本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可； 2.配置≥2颗国产处理器，CPU主频≥2.7GHz，≥32核，支持超线程； 3.内存≥384G、系统盘≥2*960G SSD、缓存及元数据盘≥4*3.2T NVMe SSD、数据盘≥18*16T SATA HDD（可扩展≥36块）； 4.网卡≥4个万兆光口（含多模光模块），≥4个千兆电口； 5.IO聚合：支持将随机小IO聚合为顺序大IO，提升读写性能，降低硬盘磨损； 6.反磨损均衡：对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障； 7.分布式架构：Scale-out横向扩展的分布式架构，最高支持8192节点。节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能；采用全分布式架构和数据冗余技术，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着线性增长，性能误差小于10%； 8.负载均衡：支持节点间智能负载均衡功能，支持按照轮询、CPU使用率、剩余内存容量、客户端连接数、网络吞吐量、综合负载等多种方式，实时选择最优的节点用于业务分担； 9.可靠性：支持分布式存储基本的可靠性保障，如集群扩容、硬盘故障、节点故障均不影响数据完整性； 10.数据加密：支持存储加密，数据通过标准的商密和国密算法（AES、SM4）以密文落盘进行存储，裸盘直接读取的文件为密文； 11.数据冗余机制：支持纠删码特性，支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机； 12.数据重构：为保障在数据重构过程中不造成对业务的影响，软件需支持数据重构QOS设置，支持自适应模式选项，可以根据业务压力自动调整重构速率； 13.网络：支持双栈IPv4和IPv6协议，在同时部署IPv4和IPv6组网的情况可正常进行业务访问； 14.协议：文件存储支持NFS/CIFS/SMB/FTP/HTTP协议； 15.告警：支持故障告警，告警信息可通过邮件或短信发送给管理员； 16.监控：分布式存储支持可视化硬件网络拓扑，以可视化的视图展示硬盘基本信息及从属关系，基本信息包括：硬盘名称、状态、容量、已使用容量。支持通过可视化界面点灯进行硬盘定位的功能； 17.文件监控：支持文件存储的信息监控展示，包括不限于容量、已用目录/文件数、NFS/CIFS/FTP读写带宽、目录读写IOPS/带宽等维度，支持自定义时间导出报表； 18.回收站：支持文件回收站功能，对相应目录开启回收站功能后，用户删除的文件会被自动转到回收站。在设定的时间内，可以从回收站找回，还原到原目录，超时后文件会自动删除。支持设置超大文件自动删除； 19.审计日志：可以将NFS、CIFS客户端对集群文件或者目录的部分操作进行记录，并将操作记录归档到指定文件，用户可通过web界面导出操作日志； 20.文件级快照：支持文件级快照回滚。支持对快照中的某一个具体文件，进行回滚操作，而不是对整个目录进行回滚。 | 台 | 4 | H3C | X10536H G5 |  |  |  |
| 39 | 超融合服务器 | 配置要求： 1.配置≥2颗国产处理器，符合安全可靠测评II级，单颗处理器主频≥2.4GHz，单颗处理器≥24核48线程；2.内存≥8*32GB DDR5 5600MHz；系统盘≥2*960G SSD，缓存盘≥2*3.2T NVMe SSD，数据盘≥8*8T SATA HDD；网卡≥4个万兆光口（含多模光模块），≥4个千兆电口；冗余电源； 3.单台配置所需的计算虚拟化软件授权、分布式存储软件授权；配置管理平台软件授权，需实现管理平台双机热备； 超融合管理平台： 1.为便捷管理，超融合平台需支持健康巡检功能，用于快速查看超融合系统健康情况。包括：总体健康状况、集群健康状况、存储健康状况、网络健康状况、告警信息状况和其它配置信息，可自定义检测项； 2.配置超融合集群管理平台，超融合管理平台需具备资源分析功能(分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑)功能； 3.超融合管理平台实配双机热备功能，管理系统提供主备冗余方式确保平台的高可用性； 4.支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资； 5.平台安全要求：超融合管理平台需支持扩展无代理杀毒功能，降低资源开销，支持在同一管理平台对虚拟化宿主机和虚拟机统一安全防护，支持宿主机和虚拟机同时开启病毒防护，无需改变网络架构，及时识别并有效阻断对宿主机和虚拟机发起的入侵攻击和病毒破坏行为。 6.管理平台要求代码自主率（“自研代码量比例”）大于95%。同时为保证检测产品的代码完整性，要求代码检测量在100万以上； 7.超融合中的计算存储软件均为裸金属部署，无需在虚拟机上安装存储控制器即可实现超融合平台的搭建； 8.支持管理热补丁版本，实现热补丁版本的上传、删除、安装、卸载等功能。 计算虚拟化： 1.计算虚拟化及存储虚拟化软件和底层硬件服务器平台兼容，且非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2.支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态； 3.提供集群计算、网络资源的DRS动态资源调度功能； 4.提供虚拟机回收站功能，统一管理被删除的虚拟机，防止因虚拟机误删除导致数据丢失，支持设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除。 5.支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于IT运维管理人员对虚拟机的迁移路径进行回溯； 6.支持虚拟化拓展展示，对整个平台虚拟设备实现统一的管理， WEB 管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，所画即所得，方便运维管理。 存储虚拟化： 1.架构要求：采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器； 2.能力要求：同一平台支持扩展同时提供服务器虚拟化及分式布块、对象、文件种存储功能，支持最低3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务； 3.为访问数据存储的虚拟机设置存储 I/O 份额和限制，无论它们在哪一台主机上运行，确保重要的虚拟机即使在发生拥塞的时候也能够获取足够的 I/O 资源； 4.同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，副本数量可基于存储池灵活设置，支持分级的数据保护模式； 5.容量故障预测：支持资源容量预测服务，为提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，支持通过硬盘状态检测与预警技术，提供硬盘故障预测，提供资源扩容规划、硬盘故障预警的智能工具，提升业务整体可靠性； 6.超融合分布式存储支持换盘向导，提供图形化、向导化界面，支持硬盘的热插拔更换，带来更加高效可维护性； 7.超融合软件平台支持多副本或EC纠删码2种数据存储模式，EC纠删码支持4+2、4+2:1冗余配置； 8.磁盘或者节点故障之后无需人工干预，数据在集群内硬盘的剩余空间中自动重构，所有硬盘并发重构，提升重构效率，可以做到 <=15min/TB。 网络虚拟化： 1.支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源； 2.支持纳管物理交换机，界面支持对交换机进行管理，支持基本信息查看，支持物理端口配置信息查询与配置，支持创建聚合端口并进行配置和查询，支持VLAN的配置和查询等； 3.支持链路聚合，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力； 4.支持扩展提供负载均衡功能，支持HTTP、HTTPS、TCP等监听协议，支持配置均衡算法（轮转算法，最小连接算法，源地址算法）； 5.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 数据迁移：需将学校原有数据中心的所有数据迁移到新平台。 | 节点 | 4 | H3C | UIS |  |  |  |
| 40 | 万兆交换机 | 1.交换容量≥4Tbps，以官网所列最低参数为准； 2.转发性能≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准； 3.实配≥24个1/10GE SFP+口，≥6个40/100GE QSFP28口； 4.支持双电源，三风扇框，支持前后、后前风道； 5.支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持QinQ； 6.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7.支持融合AC功能； 8.支持PFC、ECN、ETS； 9.端口转发时延小于2微秒； 10.每台配置不少于12个万兆多模光模块、2个40G多模光模块、1根5米40G堆叠线缆。 | 台 | 4 | H3C | S6813-24X6C |  |  |  |
| 41 | 操作系统（信创） | 1.支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光、申威等主流国产CPU。 2.支持Ext3、Ext4、GFS2、XFS、NTFS等文件系统。 3.支持中文化的图形操作界面，支持多种安装方式：光盘、U盘、网络安装。 4.支持Apache、FTP、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用。 5.支持人大金仓、达梦、南大通用、神通、瀚高、优炫等数据库。 6.支持中创、东方通、金蝶、宝兰德、华宇、普元等中间件。 7.支持、服务器虚拟化系统。 | 套 | 10 | 银河麒麟 | 服务器操作系统 V10 |  |  |  |
| 42 | 数据库（信创） | 1.国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统； 2.支持20个以上窗口函数可以支持distinct用法。 3.支持多种索引类型，包括: btree、hash、brin、bloom、位图索引。位图索引中存储表中各列值的位图信息，当列取值少时，位图索引的占用空间要比B树索引更小； 4.提供配套迁移工具，支持将大表拆分为多块后并行迁移，用户可自定义拆分规则，支持大表自动拆分； 5.支持通过数据过滤条件结合多迁移任务实现数据的分片（Sharding）迁移（数据分片策略包括求余、哈希、范围）； 6.支持操作系统级数据保护功能，可以防止在操作系统层面使用rm命令误删除数据表空间目录或数据文件； 7.支持类Oracle AWR DIFF报告，支持超过5个大项，细分指标项超过40个，如负载分析、实例效率百分比（目标100%）、Top10前台等待事件、Top10前台等待事件分类、主机IO、IO分析、内存统计、时间模型统计、前台等待事件分类、前台等待事件、后台等待事件、数据库执行时间、SQL报文执行时间、共享内存统计、实例IO按进程类型统计、实例IO按文件类型统计、实例IO按数据库名统计、实例IO按表空间统计、实例IO按数据库对象类型统计、Top10请求次数的锁活动、关键活动按执行次数统计等。支持自动负载信息库比对报告内容按库展示，支持以文本、网页形式输出，支持中文、英文两种语言，支持将报告自动保存为磁盘文件； 8.支持类Oracle ASH报告，支持不少于10个报告，如Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、等待事件高的Top SQL、完整SQL列表、Top会话等； 9.支持活跃会话历史报告内容按库展示，支持以文本、网页和JSON结构化形式输出，支持中文、英文两种语言，支持将报告自动保存为磁盘文件； 10.支持类Oracle ADDM报告，支持不少于5个大项，细分建议项不少于20个，如数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、存储IO分解等； 11.支持文本格式报告，支持中文、英文两种语言。自动诊断和建议报告支持按库展示报告，即支持指定某个Database或者全部Database展示报告； 12.支持调用percentile_cont函数和percentile_disc函数时带over子句。 | 套 | 4 | 电科金仓 | 数据库管理系统 V9 |  |  |  |
| 43 | 内容共享管理系统 | 1.提供私有云内容共享管理系统软件，该软件拥有完全的自主知识产权； 2.本次配置不少于600个用户授权； 3.支持多终端登录使用，支持PC客户端登录访问，支持WEB浏览器访问，支持移动端微信小程序访问； 4.客户端主机无需安装office，就可以在线预览和播放多种格式的文件，包含但不限于Office（Word/Excel/PPT）文档、图片jpg、PDF文件、MP4视频文件等； 5.支持对共享文件设置标签，可自定义标签名称，便于文件分类管理和检索。 6.具备完善的检索功能，支持搜索文件名、目录名、标签，支持精准搜索（文件修改时间，文件大小，文件路径），全文检索等； 7.具备收藏夹功能，可将重要的文件加入收藏，提高文件使用及查找的效率； 8.具备元数据信息显示功能，可查看文件的资源格式、修改日期，文件大小，标签信息等； 9.支持文件及文件夹的分享，可创建分享链接，并可设定分享链接的有效时间，分享链接过期后自动失效；还可以设置分享提取码，确保分享链接的安全； 10.支持对指定用户进行分享，并可设置分享权限：如：下载权限，上传权限，预览权限，修改权限等； 11.支持创建团队空间，可针对团队空间内的资源设置用户的不同访问权限，可以设置团队空间内各个用户的角色，可对角色进行权限设置，可自定义创建角色； 12.支持文件置顶功能，便于查找日常使用文件； 13.支持用户配额设置，分配不同用户的空间额度； 14.具备回收站功能，对删除的数据可以进行恢复操作； 15.支持白名单设置，可以限制白名单以外文件的上传到云盘； 16.配置企业空间功能，可以自定义创建企业组织架构，及公共文件夹，以企业组织架构的方式，在部门内进行文件共享； 17.支持在线升级功能，更加方便快捷的对网盘进行版本迭代； 18.开通微信小程序入口，用于移动端设备（手机/平板）进行云盘文件的上传和下载； 19.定制化服务，可以针对项目需求，定制不同的产品名称、logo图标、标签栏颜色、登录背景等； 20.与学校基础数据平台（pc端及移动端）进行对接，费用包含在投标总价中。（采购人负责协调对接工作，联系方式详见第一章） | 套 | 1 | F1S | X/F1S Cloud Disk |  |  |  |
| 44 | 应用与网络认证一体化 | 1.应用与网络认证一体化：用户通过手机、电脑等各种终端，在覆盖了学校网络的环境下，通过使用账号进行认证登录。用户登录网络实名认证系统所使用的账号与登录南京二十九中统一身份认证所使用的账号相同，保证网络认证、应用认证一体化。无限的接入设备使用，无限的用户数量授权，无限的并发用户数量使用； 2.定制化南京二十九中网络实名认证页面：用户接入网络后，针对移动端和电脑端，推送统一的网络实名认证页面； 3.有线、无线认证一体化：有线、无线均使用统一认证页面，使用二十九中统一身份认证账号密码，两者认证方式统一； 4.支持多样化认证方式：用户在认证界面，可以使用多种认证方式进行认证； 5.支持账号密码认证：用户在网络覆盖范围内，打开移动端或者电脑端连接网络后，终端跳转到认证页面，在认证页面输入二十九中统一身份认证账号密码进行认证。与现有认证习惯保持一致。用户通过认证之后，可以使用二十九中网络； 6.支持微信扫码认证：用户可以使用二十九中统一身份认证微信码，扫码使用网络； 7.手机验证码登录：提供了手机验证码登录方式，系统管理员可以在后台查看他们的认证情况；发送验证信息的短信网关由用户提供； 8.认证一次，永久有效：用户使用账号密码、微信扫码认证后，网络实名认证系统将会自动与用户设备进行绑定。用户后续使用设备，将会自动进行认证，无需用户手动认证； 9.下线功能：在认证成功页面，点击下线按钮，可以进行自助下线； 10.对接PORTAL设备管理：提供与PORTAL服务器对接的设备进行管理。对与网络设备对接的IP地址、密钥、协议、时长设置等进行管理； 11.在线用户管理：可以查看认证成功用户信息。通过输入学校名称、学校AC地址，或者用户的IP地址，用户的登录名称。可以点击【下线】按钮，对登录用户进行强制下线处理。点击【设置】按钮，禁止某个用户接入网络； 12.无感知认证管理：主要记录mac和用户绑定信息。维护网络无感知功能。本功能需要学校设置里面开启无感知认证选项，同时AC侧需要做相应的配置。无感知的绑定为系统自动绑定，管理员可以手动解除绑定； 13.黑名单管理：主要为设置网络用户为黑名单用户，禁止其进行无线网络认证。点击【添加】按钮，弹出添加框，其中用户名和mac地址，必填一个或者全部填写。也可以删除黑名单； 14.消息日志管理：主要记录网络认证消息的日志，记录用户上线、下线等。记录网络服务器接收AC消息。该界面可以看到具体用户的登录信息，登录成功失败，以及失败原因，便于查找问题。点击详细页可以查看用户的基本信息：用户名、IP地址、MAC地址、所用终端等。15.对接RADIUS设备管理。负责与RADIUS服务器对接的网络设备进行管理。负责配置对接设备的IP地址、密钥信息等功能； 16.系统用户管理：主要为添加管理人员，方便系统维护； 17.系统角色管理：为系统内置的角色群组。用户可以自该模块进行人员和目录分配。其中学校管理员，可以管理其所在学校的学校设置功能； 18.系统目录管理：负责基础目录配置； 19.服务器管理：主要配置网络服务器集群信息、RADIUS服务器集群信息； 20.系统配置管理：主要为系统内置的一些参数。一般不需要修改； 21.PORTAL核心服务：系统支持主流厂商的PORTAL协议，支持1.0和2.0的PORTAL协议，统一在AC里面进行配置。支持正常的无线上下线操作，支持接收AC设备的主动下线通知，支持无感知认证协议。系统提供了专门的服务予以支撑； 22.RADIUS核心服务：认证平台基于二十九中统一身份认证账号体系，用户可以直接使用现有二十九中统一身份认证账号进行网络认证； 23.对接南京二十九中统一认证用户库：认证平台对接二十九中统一身份认证用户库，无需额外配置用户库。用户通过二十九中统一身份认证账号即可畅游网络，本平台不存储密码。本平台通过接口服务调用方式，对接二十九中统一身份认证用户库。统一身份认证接口服务与调用方约定密钥等安全信息，保证了系统的安全性。统一身份认证接口服务对外提供负载均衡地址供调用方调用，保证了系统的可靠性和稳定性。通过对接统一身份认证接口服务，网络实名认证平台实现了与二十九中统一身份认证平台的融合； 24.对接微信服务：对接微信认证，实现微信扫码认证服务。与二十九中统一身份认证微信扫码使用方式一致； 25.实名认证接口服务：接口供对接网络实名认证系统认证使用。网络实名认证系统通过分配的AppCode和AppKey与二十九中统一身份认证用户库进行对接费用包含在投标总价中（采购人负责协调对接工作，联系人详见第一章）； 26.支持用户认证时长配置：支持配置认证时长，可以通过配置设备管理来配置用户认证时长。统一在设备管理里面进行配置； 27.支持多级AC接入：系统支持多级AC接入，通过AC的IP地址自动完成PORTAL认证； 28.支持服务集群：系统支持服务集群，通过集群方案提供系统的可靠性和稳定性，统一在系统管理-》服务器配置管理中心进行配置； 29.认证平台支持有线和无线认证：系统支持有线网络和无线网络上网身份认证功能，学校认证统一由AC接入网络实名认证服务，最终实现用户认证服务。 | 套 | 1 | 金锟 | 金锟网络准入认证系统V1.0 |  |  |  |
| 五、人工智能实验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 人工智能教学应用系统 | 一、课程中心管理：需具有资源上传、资源下载、资源预览、资源检索功能： 1.资源上传：需支持文档类文件、图片类文件、视频类文件的上传与播放浏览； 2.资源下载：需支持下载单个资源到本地和打包下载一节课下的所有资源（除视频）到本地； 3.资源预览：需支持文档类文件与视频类文件的在线预览与播放； 4.资源检索：需支持通过关键词检索资源； 二、AI编程至少提供图形化、Python编程界面，需支持师生根据需要选择编程方式，进行拼接、移动、组合完成编程作品。同时支持将编 程好的成果发送给机器设备软件接收并运行。 1.编程能力需包括基础能力（运动、外观、声音、运算、变量、流程等）和AI能力（文字识别、人脸识别、物体识别、机器翻译、人机对话等人工智能能力）供编程调用； 2.具有编程成果管理系统，需支持将编程成果进行分类存储保存在云端；支持对编程成果重新命名、保存、删除、复制、分享； 3.具有编程样例，需支持在线编辑、修改并保存到自己的成果中，供老师参考教学。 三、项目设计管理： 1.项目创建：平台需支持教师通过设置项目主题、选择适用年级、选择关联课程等创建项目。需支持教师端创建项目后填写信息、添加情境 说明文字及附件、添加任务拆解步骤及附件，选择添加正向项目模式或逆向探究模式模板； 2.项目修改：平台需支持教师端使用模板创建项目，重新选择适用年级、关联课程、可使用的编程硬件、需要关联的实验等信息； 3.项目发布：平台需支持快速发布项目、创建项目小组、查看项目详情； 4.项目查看：平台需支持教师查看班级中小组参与项目的完成度； 5.评价与反思: 平台需支持教师查看项目及评价情况，支持学生查看项目情况与即时评价与反思。 四、师训中心管理 1.师训课程资源：提供人工智能精品师训课程，课程以视频形式呈现。课程主题需包含机器学习、深度学习、语音合成、语音识别、声纹识别、语音评测、文字识别、人脸识别； 2.课程筛选：平台需提供师训课程筛选服务，可根据学段、分类等信息进行筛选； 3.课程推荐：需提供师训课程浏览和推荐服务。未完成的课程可先收藏后继续学习。 五、AI 讲堂管理 1.资源类型：包含但不限于AI技术探究、AI应用学习、AI前沿发展； 2.资源领域：≥12种，包含但不限于大数据、机器视觉、开发技术、智能硬件、人机交互、语音转写、AI体育、AI游戏、AI生活、AI医疗、AI人才、AI教育； 3.资源难度：需支持按初级、中级、高级三个难度等级进行筛选； 4.资源查询：提供 AI 讲堂资源查询服务，支持用户登录平台后根据关键词（如：语音唤醒、语音转写、声纹识别、机器翻译等）进行课 程查询； 5.资源评论：需提供资源评论服务，在每节资源下方设置评论模块，支持用户发表文字评论； 6.资源推荐：需提供推荐服务，支持根据用户学习内容推荐相关资源； 六、AI班级管理：需支持按班级名称、班级ID以及创建时间实施教师创建、加入管理AI班级，可查看学生成果数量，管理班级中的其他教师和学生； 七、信息统计：需支持对累计备授课数、线上培训、学生人数、学生成果等多维度数据进行实时统计展示。 | 套 | 1 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI中小学人工智能教学平台V1.0 |  |  |  |
| 46 | 人工智能主题课程-高中 | - 1.需提供高中阶段≥20课时人工智能主题相关的教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、视频、学习单、教师手册等； - 2.课程内容包含但不限于：初识人工智能、数据集、深度学习、模型评估、声纹识别、语音识别、语音合成、图像分类、文字识别、人脸识别、文本分类、问答系统、机器翻译、深度强化学习等； 3.课程配套的验证实验内容不少于13个，支持师生通过简单的数据输入、参数修改等方式，辅助理解人工智能相关原理，以可视化交互形式展示，包括但不限于：机器识别、深度学习、认识声音、声纹识别、语音合成、认识图像、图像分类应用、在线翻译、车牌识别、人脸识别、中文分词、文本分类原理、机器翻译等。 | 套 | 1 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI中小学人工智能教学平台V1.0 |  |  |  |
| 47 | 人工智能综合实践课程-高中 | - 1.需提供高中阶段≥24课时人工智能主题相关的大单元教学资源，包含但不限于：教学设计、课件、学习单等； 2.课程主题不少于8个，包含但不限于：动感单车、发球机器人、足球机器人、体育赛事我参与、智能巡逻车、智能搬运车、多功能机械臂、月球车探测车等。 | 套 | 1 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI中小学人工智能教学平台V1.0 |  |  |  |
| 48 | 综合实践开源硬件-II | 1.需提供≥11种传感器，包含但不限于土壤温度传感器（≥1个）、土壤湿度传感器（≥1个）、光敏传感器（≥2个）、环境温湿度传感器（≥1个）、颜色传感器（≥1个）、红外传感器（≥1个）、单点触碰传感器（≥1个）、人体红外传感器（≥1个）、人体温度传感器（≥1个）、声音传感器（≥1个）、心率传感器（≥1个）； 2.其他组件需包含：AI能力集成板（≥1个）、编码电机（≥2个）、伺服电机（≥2个）、循线板（≥1个）、摄像头（≥1个）、LED灯（≥2个）、蓝牙手柄（≥1个）、雨水传感器（≥1个）、水泵（≥1个）、超声波传感器（≥1个）、旋钮/可变电阻器（≥1个）； 3.AI能力集成板需满足以下要求： ①屏幕尺寸：≥2.4英寸；②屏幕分辨率≥320*240；③CPU≥四核，主频≥1.8GHz；④运行内存：≥2GB；⑤机身存储 ：≥16GB；⑥电池容量：1600mAh。 | 套 | 20 | 畅言智AI | 未来派 V |  |  |  |
| 49 | 开源硬件系统模块 | 1.需支持响应平板和电脑完成的编程，支持搭建完成的不同形态硬件响应AI图形化编程和Python编程结果； 2.需支持响应教学平板和电脑的AI能力编程调用，与用户进行交互，展现包含但不限于文字识别、人脸识别、物体识别等人工智能能力； 3.需支持屏幕回显，支持将屏幕回显至平板屏幕进行显示。 | 套 | 20 | 科大讯飞 | AIbit开发板Ros系统软件V1.0 |  |  |  |
| 50 | 人工智能课本-高中 | 1.课本经出版社出版发行，具有标准书号； 2.课本内容涵盖机器学习、智能语音、计算机视觉、自然语言处理、计算机博弈等基础知识点。 | 套 | 41 | 北师大出版社 | 定制 |  |  |  |
| 51 | 教师端AI教学终端 | 1.CPU：≥八核心；主频≥1.8 GHz 2.运行内存：≥4GB； 3.存储容量：≥64GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.电池容量：≥6000mAh 锂聚合物电池 6.摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 | 台 | 1 | 科大讯飞 iFLYTEK | JC-HBN |  |  |  |
| 52 | 教师端AI教学软件 | 1.提供教师端操控界面，提供授课系统、自由编程系统、成果管理系统； 2.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能； 3.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能； 4.支持编程成果存储在云端； 5.支持对编程成果重新命名并保存； 6.支持删除掉已保存的编程成果。 | 套 | 1 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI教师端软件V2.0 |  |  |  |
| 53 | 学生端AI教学终端 | 1.CPU：≥八核心；主频≥1.8GHz 2.运行内存：≥3GB； 3.存储容量：≥32GB； 4.屏幕尺寸：≥10.1英寸； 5.电池容量：≥5000mAh 锂聚合物电池； 6.摄像头：前置≥800万像素；后置≥800万像素，自动焦距。 | 台 | 20 | 科大讯飞 iFLYTEK | ZK-MAN |  |  |  |
| 54 | 学生端AI教学软件 | 1.提供学生操控界面，提供自由编程系统、成果管理系统。 2.具备自由编程系统，提供图形化、拖拽式编程界面，支持师生根据需要完成编程操作，向AI机器设备赋能； 3.支持平板在连接机器设备后，将平板上编辑好的程序发送到机器设备上运行，实现对机器设备的AI赋能，使其具备人工智能； 4.支持编程成果存储在云端； 5.支持对编程成果重新命名并保存； 6.支持删除掉已保存的编程成果。 | 套 | 20 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI学生端软件V2.0 |  |  |  |
| 55 | 教学机器人硬件 | 1.CPU≥四核，主频≥1.8GHz； 2.存储空间：≥2GB RAM，≥16GB ROM； 3.摄像头：≥500万像素； 4.显示屏：≥5.9英寸，LCD屏；屏幕分辨率≥1440*720； 5.电池容量：3200mAh； 6.收音范围：语音识别距离≥2m； 7.具备移动功能； 8.支持外接传感器及积木件，且需支持接口混插，实现教具间功能互通。 | 台 | 20 | 畅言智AI | 小飞 8号 |  |  |  |
| 56 | 教学机器人软件 | 1.提供用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与平板教学软件进行连接； 2.支持响应平板完成的编程程序在机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等）、AI能力运行； 3.需支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将机器人从待机状态唤醒； 4.需支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让机器人用对应发音人声音说出对应内容； 5.需支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； 6.需支持响应机器翻译AI能力调用：支持响应将听到的中文翻译成英文，也支持响应将听到的英文翻译成中文，并将翻译结果显示在屏幕上； 7.需支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让机器人能够通过声纹识别出用户信息； 8.需支持响应语音转写AI能力调用：让机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； 9.需支持响应文字识别AI能力调用：让机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； 10.需支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； 11.需支持响应物体识别AI能力调用：支持机器人利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； 12.需支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景； 需支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。 | 套 | 20 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI学生机器人软件V2.0 |  |  |  |
| 57 | 机器人拼接地图板 | 1.循线地图板≥28块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：纯色无线条； 2.长条贴纸≥15张，方格贴纸≥100张：贴纸共四种颜色，每个颜色九张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，2排长条贴纸。 | 套 | 2 | 科大讯飞 | 定制 |  |  |  |
| 58 | 智能驾驶小车 | 1.处理器：≥八核，≥2.4GHz； 2.麦克风：≥环形6麦克风阵列，灵敏度-38dB； 3.扬声器：≥4Ω3W，外磁； 4.WIFI：≥2.4G/5G双频段，IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLANs； 5.电池：≥2600mAh； 6.摄像头：超广角≥200万像素，输出分辨率≥1080P； 7.无刷直流电机：≥4组，空载转速≥320±10% rpm，堵转扭矩：≥10kg·cm 8.麦克纳姆轮：ABS轮毂，94*44mm（直径*宽度）； 9.激光雷达：三角测距，探测距离0.28-16m； 10：存储：≥8GB RAM+64GB ROM； 11.IMU（惯性测量单元）：三轴陀螺仪，三轴加速度计，三轴磁力计。 | 台 | 2 | 畅言智AI | XF-ROBOT-UCAR02 |  |  |  |
| 59 | 智能驾驶小车系统 | 1.支持利用APP控制AI小车行驶运动，同时支持响应图形化和Python编程，实时控制AI小车和进行AI模型训练/AI能力调用； 2.支持响应基于SLAM导航训练：支持智能AI小车通过激光雷达扫描当前环境并实时构建地图，并支持智能小车在已完成雷达扫描建图的区域，规划导航行驶至任意指定点位，并可通过扫描模型进行自动到达指定点位的路径规划； 3.支持响应基于视觉的巡道训练：支持智能AI小车通过摄像头采集跑道数据、使用APP应用进行标记数据、并基于嵌入式GPU算力进行算法模型训练，可在已完成训练的跑道上按照训练模型的推理自动行驶，可搭配停止、左转、右转巡道标识牌实现更加多样、好玩的自动驾驶模拟体验； 4.支持响应目标检测、目标跟随应用：支持智能AI小车通过摄像头实时检测实景画面，并将检测目标进行框定选择，可实现针对框定目标进行实时跟随运动； 5.支持响应APP完成的编程程序在AI小车上运行，包含AI能力调用，与用户进行交互； 6.支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将AI小车从待机状态唤醒； 7.支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让AI小车用对应发音人声音说出对应内容； 8.支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在AI小车上实现中英文发音评测，并反馈评测得分； 9.支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让AI小车能够通过声纹识别出用户信息； 10.支持响应语音转写AI能力调用：让AI小车能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上； 11.支持响应文字识别AI能力调用：让AI小车能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示； 12.支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让AI小车能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示； 13.支持响应物体识别AI能力调用：支持AI小车利用摄像头，自动识别出现在取景框里的物体名称，识别结果可在屏幕进行显示； 14.支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让AI小车与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景。 | 套 | 2 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智AI智能驾驶小车软件V1.0 |  |  |  |
| 60 | 综合拼接地图板 | 1.循线地图板≥64块：每块尺寸≥230*230*4mm，正面：黑色线条，反面：黄色线条； 2.贴纸≥12张：贴纸共四种颜色，每个颜色三张完整纸张。每个颜色包含5排方格贴纸，3排长条贴纸； 3.标签卡片≥8张：尺寸≥170*140mm。 | 套 | 2 | 科大讯飞 | 定制 |  |  |  |
| 61 | AI超算工作站 | 1.CPU：≥12核，≥2.1GHZ； 2.内存：≥64GB，DDR5； 3.固态硬盘：≥256GB； 4.机械硬盘：≥1TB HD； 5.显卡：≥12G； 6.网卡：千兆网卡； 7.声卡：集成声卡； 8.I/O接口：USB接口≥ 9个；音频接口≥3个；HDMI接口≥2个；DP接口≥5个。 | 台 | 1 | 联想 | ThinkStation P360 |  |  |  |
| 62 | AI超算服务系统 | 1.提供师生进行简单人工智能算法模型训练的系统，让学生实践训练/测试数据集的收集、自定义标注、自定义分类、模型训练、模型测试整个人工智能模型训练步骤； 2.提供图像分类训练服务，支持定制不同图像分类训练模型，让机器完成相应图像分类学习判断，从而在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程； 3.提供声音分类训练服务，支持用户通过提供不同的声音类型数据，训练得到专属的声音分类模型。然后通过声音分类模型，用户可以去对新的声音进行类型判断，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程； 4.提供个性化声音分类训练服务，支持定制不同用户的个性化语音合成模型，让机器完成相应的语音合成模型训练，能够以相似于用户的声音进行语音合成。用户通过上传自己的声音数据，训练得到专属自己的个性化声音模型，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程； 5.提供自动寻道模型训练服务，用户可以基于智能驾驶小车，定制不同用户的自动巡道模型，可以采集数据、训练自动巡道模型，然后在跑道上自动循道行驶。并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的自动巡道模型； 6.提供人机对话训练服务，支持通过人机对话模型训练平台，用户可以采集添加不同的文本信息，然后训练得到不同的人机对话模型，与该机器对话；并且在AI图形编程及python编程中调用训练好的人机对话模型进行问答。 7.提供AR人脸特效训练服务，支持自定义AR人脸特效训练模型，生成对应的AR人脸特效视频成品文件，并且可以在AI图形编程及python编程中使用相应模型进行编程； 8.提供古诗自动生成训练服务，支持用户建立古诗自动生成数据库，进行分类模型训练，构建古诗分类模型；并且可以在AI图形编程及python编程中调用自动生成的古诗分类模型进行编程。 | 套 | 1 | 科大讯飞 | 讯飞畅言AI超算训练平台V1.0 |  |  |  |
| 63 | 充电车 | 1.支持≥50台及以上配套的平板电脑同时充电； 2.材质：需采用钢板材质，全封闭，安全防盗； 3.安全要求：电源开关需设有高压强电保护、漏电保护、过载保护；智能温控散热排风。 | 台 | 1 | 圆杰 | YJ-60X |  |  |  |
| 64 | 无线路由器 | 1.以太网接口≥2个； 2.PoE: 802.3bt/at 供电； 3.内置物联网:内置蓝牙 5.1/RFID/Zigbee ； 4.本地供电：支持 54V DC； 5.物联网扩展：支持链式物联网扩展能力，最大需支持不少于 8 个 BLE、RFID、ZigBee 等全制式物联网扩展； 6.发射功率(单路最大)：≥20dBm； 7.可调功率粒度：≥1dBm； 8.MTBF：≥850000H ； 9.整机802.11ax 最高速率:≥4.5Gbps+2.4Gbps+0.575Gbps/2.4Gbps； 10.每射频最大接入用户数：≥510(整机最大接入用户数 1500； 11.虚拟AP≥40。 | 台 | 1 | H3C | WA6338 |  |  |  |
| 六、泛在式AI智习室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 数学AI精准学模块 | 1.同步课程学习：系统提供数学人教版同步课程，按照的教学大纲和进度，提供重点知识和难点讲解内容。帮助学生强化理解，让学生更深入地掌握关键知识； 2.薄弱点诊断：针对学生已学的内容，系统通过测试、学习行为分析等方式，全面了解学生的学习水平、知识掌握情况、学习风格等，找出学生学习薄弱点； 3.动态推题算法：精准推题系统支持3级知识点难度细分和9级题目难度细分，支持基于知识图谱构建知识点的权重分配和学生学情评估，根据学生的学习进度和实时反馈，动态调整推题的难度和顺序，单个知识点最少推0题，最多推3题； 4.错因分析与薄弱点消除：系统支持对学生的答题情况进行错因分析，识别出学生的知识漏洞和薄弱环节，并提供针对性的反馈和辅导。包括答案的正确与否、解题思路的引导、知识点学习、AI大模型知识点讲解，以及举一反三变式拓展等，针对性对学生进行薄弱点补差补缺，消灭漏洞； 5.AI大模型讲解：个性化学习过程中，遇到的错题难题及薄弱知识点知识点，系统提供的AI老师一步步引导式的交互问答，从概念到例题，让学生由浅入深的学习和掌握对应知识点，同时，在答题过程中，产生错题时，AI老师也会“出现”，学生通过与AI老师互动，从题目分析、思路引导、解题步骤、正确答案逐步学习如何掌握该类题目的解题方法； 6.AI组卷：支持基于学生个性化学情数据AI组卷备考。针对薄弱章节、知识点针对性练习，实现考前的高效备考。系统基于学生学情自适应组卷，支持选择章节或知识点2种组卷模式；支持线上作答和线下打印作答两种答题方式；作答后练习线上练习系统自动批改，线下练习拍照批改；并自动支持生成本次组卷练习的作答报告； 7.提供学生基于AI自适应学习在线练习，系统通过学生在线答题情况，生成每个学生专属的个性化知识图谱； 8.支持本地部署服务，软件适配国家信创电脑，支持在国产操作系统上运行。 | 项 | 1 | 中科悦学 | 泛在式AI教学系统V1.0 |  |  |  |
| 66 | 错难题智能辅导模块 | 1.提供态错题收录功能：支持任意题目、试卷拍照智能答疑、智能批改，并支持错题一键收录，标记错误题目的信息等，完成错题的收录； 2.支持按照科目、错题来源查看收录的错题；系统提供3000余本教辅、5000万道试题的错题辅导功能，辅导内容包括逐步解题提示、详细解答、解后反思、举一反三等内容，提升学生对错题和错题知识点的掌握程度； 3.具备动态错题整理功能：支持按照时间、题目来源、错因等维度对错难题进行梳理分析，整理学生错题； 4.支持错题组卷练习：系统支持错题在线重新、下载打印练习2种错题重练方式； 5.支持错题诊断消除：结合学情数据为孩子进行学情诊断，支持按照学科、时间、来源、错因等条件筛选打印错题，支持自定义设置打印选项：包括原题练习、变式题练习等，支持一键下载和扫码下载导出PDF错题本，便于纸质打印再练习； 6.提供学生线上线下错题AI辅导答疑功能，生成每个学生专属的个性化学习报告。 | 项 | 1 | 中科悦学 | 泛在式AI教学系统V1.0 |  |  |  |
| 67 | AI互动答疑模块 | 1.支持数学学科1对1 AI互动答疑辅导，AI辅导老师使用国产大模型； 2.支持文字互动、语音问答互动，系统理解准确率超 90%，能抓取关键字词进行针对性答疑； 3.试题解析：题目答疑：给出解题思路、知识点、题目解析步骤、答案等，支持互动式问答回复； 4.知识点讲解：支持知识讲解和知识拓展。 | 项 | 1 | 中科悦学 | 泛在式AI教学系统V1.0 |  |  |  |
| 68 | 学习数据反馈与报告模块 | 1.系统支持老师远程督学：支持对学生每日学习任务审核、管理；学生学习过程管理、监督；支持对学生表现和行为表现进行星级评价和点评反馈； 2.系统自动生成班级每个学生的督学学习报告，包括学生每日自学开始时间、结束时间、学习内容、是否按时完成、以及作业正确率等，支持在教师端、学生端查看督学报告； 3.数据分析：提供自习室可视化数据驾驶舱，可查看实时在线人数、学生出勤数据、学生学习动态、学生每日学习时长、学生学习报告、荣誉榜单等信息； 4.支撑持老师远程督学，自动生成班级每个学生的督学学习报告，包括学生每日自学开始时间、结束时间、学习内容、是否按时完成、以及作业正确率等，支持在教师端、家长端多端查看督学报告。 | 项 | 1 | 中科悦学 | 泛在式AI教学系统V1.0 |  |  |  |
| 69 | 综合管理模块 | 1.统一数据结构与信息标准接口：支持根据学校信息标准规范，建立校本统一基本信息库，系统支持开放用户系统对接能力，实现采用学校已有的一套用户名和密码即可访问系统，用户无需新创建账号，登录即可使用； 2.用户管理：新建用户支持定义设置班级、教师与学生的数据信息，提供批量导入模板，支持快速导入与导出账户信息； 3.资源管理：支持学校校本资源的存储、管理，支持按学段、学科、教材版本自定义上传校本化题库、内容、试题等资源； 4.数据分析：提供自习室可视化数据驾驶舱，可查看实时在线人数、学生出勤数据、学生学习动态、学生每日学习时长、学生学习报告、荣誉榜单等信息； 5.支持本地部署服务，软件适配国家信创电脑，支持在国产操作系统上运行。 | 项 | 1 | 中科悦学 | 泛在式AI教学系统V1.0 |  |  |  |
| 七、精准教学设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 精准教学高速阅卷仪 | 1.幅面：≥A3 2.扫描速度:≥90ppm/180ipm（200dpi模式下黑白彩色同速） 3.扫描分辨率:1-600dpi,1dpi步进可调 4.光学分辨率:300dpi/600dpi 5.送稿器容纸量:≤200张（A4:70g/㎡） 6.进纸方式:自动进纸；U型通道 7.扫描面:单面/双面 8.介质尺寸:宽度：114-310mm，长度：70-1000mm 9.介质厚度或重量:0.06-0.15mm；40g-157g/㎡ 10.扫描模式:灰度，彩色，黑白，自动颜色识别 11.图像输出格式:JPEG/TIFF/BMP/PDF/PNG/双层PDF/OFD 12.内置操作系统:安卓操作系统/LINUX操作系统 13.支持接口:USB3.0*1 Type B 14.可扩展:USB3.0*2 Type A（支持外设打印、拍摄、NFC、键鼠等USB扩展设备）TYPE-C*1（扩展触摸屏、显示屏免PC操作） 15.网络模块(可扩展）:以太网接口（RJ45）支持千兆有线联网、WIFI 2.4G\5G双频兼容、蓝牙连接 16.硬件配置：CPU处理器不低于6核64位，主频不低于1.8GHz 4G（RAM）、16G(SSD) 17.图像处理功能:自适应幅面 ，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊 ，多流输出 ，消除黑框 ，自动纠偏 ，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等 18.其他有用功能:超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置 19.兼容性：与现有软件平台无缝对接，无需二次开发对接 20.支持驱动：TWAIN、SANE 21.支持操作系统:windows7、windows8、windows10、UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统 | 套 | 10 | 华高 | I-2100 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件：合同模板

KG2025-G048-CG01

南京市第29中学新校区数据中心及其它信息化终端设备

采购合同

甲方：南京禄口国际机场空港科技有限公司

乙方：

签订地点：

南京禄口国际机场空港科技有限公司 （以下简称“甲方”）与    （以下简称为“乙方”），根据《中华人民共和国民法典》，经过友好协商，本着平等、自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方采购货物事宜，双方达成如下一致协议。

第一条  合同标的

1.1 采购货物明细：清单见附件一。

1.2 合同含税总价：  元，不含税总价：   元，增值税税金    元。在合同履行期间，如遇国家增值税税率的调整，不含税总价不变，增值税税金相应调整。如双方需要增减设备的，按优惠后的单价执行。

1.3该合同价款为乙方履行完成本合同约定义务的全部费用，包括但不限于货物生产、包装、运输至指定地点、保险、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场装卸、现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有含税费用，除本合同另有约定外，甲方不再支付乙方任何费用。

# 第二条  技术标准

2.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所达到的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准、行业标准，这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准；若企业标准高于国家、行业标准的，以企业标准为准。若甲方对乙方所提供货物有特殊质量技术要求，还应满足甲方的特殊质量技术要求。

2.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三条  合同文件和资料的使用

3.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将在合同磋商、合同谈判、合同签订及履行过程中获取到甲方或甲方代表提供的有关合同（包括本合同细节）或全部信息、技术方案、图纸、文件等资料以任何形式提供给乙方雇佣于履行本合同以外的其他任何人，除非上述资料是：（1）甲方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为乙方违反保密义务而导致该信息公知公晓的。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第3.1条所列举的任何文件和资料。

3.3 除了合同本身以外，合同条款第3.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

3.4 司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受乙方披露保密信息的，乙方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，乙方应将此事立即书面通知甲方，使甲方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

3.5 本条所述保密义务不因双方权利义务履行完毕或合同解除而终止。

# 第四条  知识产权

4.1 乙方应保证，甲方或甲方用户在使用该货物或货物的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉或承担任何赔偿责任。

4.2 甲方应将任何已经或声称因甲方或甲方用户使用本合同货物和/或技术资料侵犯了任何第三方专利、商标或其他知识产权而进行索赔或诉讼的情形及时通知乙方。

4.3 如果已经或可能发生诉讼或索赔，乙方需积极配合甲方处理随后产生的诉讼、索赔及和解谈判，同时乙方应自费并根据甲方或甲方用户要求采取以下补救措施之一：

4.3.1为甲方或甲方用户取得继续使用货物的权利，并赔偿甲方及甲方用户遭受的损失；

4.3.2修改货物，消除其侵权部分并确保其仍符合双方合同约定；

4.3.3使用符合双方合同约定且不侵权的货物进行替换；

4.3.4同意退还侵权的货物，全额退还甲方为此支付的款项，并赔偿甲方及甲方用户因此遭受的全部损失。

4.4 若乙方未能在此类索赔或诉讼中有效保护甲方或甲方用户利益，则甲方及甲方用户有权采取适当的法律措施及合理的开支以维护自身权益，乙方应当对甲方或甲方用户因此而产生的支出包括但不限于赔偿款、违约金、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费等全部费用和开支做出补偿，并赔偿甲方和甲方用户因此而遭受的全部损失。

# 第五条  履约担保

乙方无需为本合同提供履约担保；

□ 本合同签订后，乙方应提供合同总金额 / %的履约保证金或履约保函，如适用履约保函，则履约保函的担保银行及格式应符合甲方要求。甲方收到符合要求的履约担保并按照本合同第十八条约定履行签字盖章程序后，本合同即产生法律效力。

履约担保是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约担保金。

# 第六条  包装和运输

6.1 乙方应当提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的满足货物安全运输的包装，以防止货物在转运的过程中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不当而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明，包装物不回收且费用已包含在合同总价中。

6.2 乙方应负责办理将货物运送至交货地点的一切运输事项，运输等相关费用已包含在合同总价中。

# 第七条  交货

7.1 乙方发货地址：    。

7.2 甲方指定交货地点：  （从乙方仓库到本合同所指定的到货地点所发生的一切费用由乙方负责）；甲方指定接收人及联系方式：  （乙方应于发货前48小时与该货物签收人确认是否可发货，以免现场不具备收货条件；如果乙方未与甲方联系人确认是否可以发货而发货，甲方有权拒绝接收货物，由乙方自行承担由此产生的全部费用）。

7.3 交货方式及时间：

□       年     月     日前一次性全部交货；

自本合同签订之日起    天内交货；

□ 其他交货方式：  ；

双方一致同意，若甲方或甲方用户工期延期或另有安排，具体交货时间以甲方的书面要货通知为准。

7.4 乙方交货时应随货物提交相关附随资料：

提供设备之产品说明书；

提供设备原有配件，资料；

提供该设备的原产地证明、厂家出具的质量合格证明；

□ 提供所有设备、配件的序列号清单，并盖公章确认；

☑ 甲方要求的其他资料： 配合甲方验收提供相关资料

上述资料的交付不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

7.5 甲方货物接收人的签收不视为货物验收合格，也不视为乙方交付的货物质量合格。

第八条  检验和测试

8.1 验收方式：

乙方按照交货时间将货物运到甲方指定交货地点后，甲方将自行负责组织对货物进行包括但不限于数量、包装、外观、型号、质量等验收工作，以确认货物是否符合合同要求。

甲方对产品数量、包装、外观、型号等肉眼可判断的方面如有异议，应在签收货物之日起10个工作日内提出异议（甲方对无法通过肉眼识别的隐蔽瑕疵或其他缺陷提出异议的，不受该期限限制），乙方应自收到异议之日起5日内处理完毕。

如货物未满足本合同第十条的质量保证条款，甲方有权拒绝接收该货物，同时甲方有权要求乙方在5日内免费更换该货物或对货物进行维修、修复。验收合格的，双方应签署验收合格书面文件，并以此作为验收合格的唯一证明。

☑ 乙方已知悉并认可本合同项下的货物因工程项目现场需要而采购，若甲方用户对货物的验收、安装、调试及试运行另有规定，一切以甲方用户的要求为准，并以甲方用户签署验收合格书面文件作为验收合格的唯一证明。

8.2 货物到现场后由乙方负责保管，相关费用已包含在合同金额中，货物保管义务及其毁损、灭失等风险及自甲方或甲方用户验收合格后转移至甲方。

8.3 乙方知悉并认可，甲方或甲方用户对货物验收合格，仍不免除乙方在后续阶段及质保期内应当承担的质量保证责任。

8.4 甲方在货物到达现场后对货物进行的收货、测试、试运行、验收及必要时拒绝接收货物的权力将不会因为货物在从来源地区启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受限制或放弃。

8.5 如甲乙双方对货物质量等问题产生争议，可委托具有相应资质的第三方进行检验，鉴定结果对双方具有约束力。若鉴定结果为不合格，甲方有权要求乙方承担检验鉴定费用并按照合同第十一条约定承担违约责任。货物质量的争议不免除或影响乙方的及时保修或者维修义务。乙方需接受并服从甲方或甲方用户的管理与监督。

# 第九条  付款方式

9.1 甲方通过银行转账；□银行承兑汇票；□其他         ，并按照以下第 9.1.2 款约定，向乙方支付合同价款：

9.1.1 货到付款：产品设备全部到货经甲方或甲方用户验收合格，甲方在收到乙方提供的发票后 / 个工作日内（以发票签收日期为起算日），甲方向乙方支付合同总金额的 / %，即人民币： / 元  ；剩余  /  %作为质保金，甲方在质保期届满后货物无任何质量问题且乙方无任何违约行为的情况下，  / 个工作日内将剩余质保金一次性无息支付；

9.1.2 付款方式：

（1）甲乙双方约定合同总金额的20%，即人民币     元，作为预付款。预付款应在合同生效后支付。

（2）本工程竣工验收合格后安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后支付至合同额的100%；

甲方付款前，乙方须提供合同全额、合法增值税专用发票、支付手续、请款函及相关工程档案资料并送达甲方。乙方收到上述材料 5 个工作日内应向乙方付款。

9.1.3 因工程项目现场需要采购本合同项下的货物，甲方在收到甲方用户支付对应款项后 5 个工作日内向乙方进行同比例支付；

9.1.4 其他付款方式： /  。

9.2 以上每次付款，乙方均应当开具税率 13% 增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他类型发票给甲方，付款时间以甲方收到乙方开据发票原件后算起。

9.3 乙方未按期提供发票或由于乙方原因造成发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等税务问题，导致甲方增值税无法抵扣的，甲方有权延迟支付当笔款项并不被视为违约，亦无需承担任何违约责任。乙方同意承担由此对甲方造成的一切损失包括但不限于因发票问题导致甲方无法抵扣的税款，需由甲方支付的滞纳金、行政罚款等，同时乙方还应按合同约定继续履行义务，向甲方重新开具发票。

9.4 甲方通过转账方式支付的，应在本合同载明乙方账户信息及甲方开票信息：

9.4.1 甲方开票信息：

公司名称：南京禄口国际机场空港科技有限公司

开户银行：中国银行南京禄口机场支行

账号：553470001259

纳税人识别号：913200007140930345

电话：025-69820630

注册地址：南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼

9.4.2 乙方账户信息：

公司名称：

开户行：

账号：

# 第十条  质量保证及售后服务

- 10.1 乙方为合同内所供应和安装的所有货物提供为期不少于3年的硬件质保。部分设备有特殊要求的，应当满足技术规格书及设备技术参数的要求，以时间较长的为准，时间从本项目工程行业验收合格并移交使用之日起计算。在硬件质保期内，乙方提供 7×24 小时的维护服务。

10.2 乙方在硬件质保期内保证按甲方的要求免费修理或更换因材料不合格或制造不合格而有缺陷的任何设备及附件(被更换的设备和附件仍按本条款处理)。在修理之后，乙方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

10.3 硬件质保期内，乙方应派出相关专业技术人员，每季度访问用户一次，指导甲方对设备的正确使用，并对设备进行检查和维护，同时做好维护记录。 系统设备非甲方原因发生任何故障或损坏，乙方应及时提供替换设备，以保证每年不低于 99.9%的设备可使用率，对故障或损坏的设备，乙方必须负责免费维修或更换，平均维修期限不得超过 15 天，一切费用由乙方承担。

10.4 在硬件质保期结束前,须由专业工程师和甲方对整套设备进行一次检查,任何缺陷必须由乙方负责免费修理或更换，硬件质保期自修理或更换完成之日起相应延长，延长质保期的时间为合同约定的质保期时间的一半，如果延长的质保期时间仍在合同约定的质保期内，仍按照合同约定的质保期执行。在修理完成之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

10.5 乙方在扬州市应设立常驻维修机构，处理所有维修服务和技术支持服务。该服务必须是每天 24 小时提供的，在接到报修通知后 4 小时内赶到现场，及时响应甲方的请求，协助甲方处理有关维护和技术问题，并必须连续进行，直至故障排除完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件和技术力量，以满足维修需要。

10.6 系统软件(操作系统及数据库等) 质保期不少于 36 个月，5 年系统版本升级、URL 库及应用特征库升级许可。

10.7 如果乙方没有履行本合同的质保责任、售后服务义务，甲方有权向第三方进行购买，因此产生的费用由乙方承担。每出现一次违约情形，乙方应按合同总金额的5%向甲方支付违约金。

10.8乙方承诺由其委托的第三方进行售后服务的，也按第十条的约定履行质保售后服务。乙方对第三方的质保、售后服务承担连带责任。

# 第十一条  违约责任及索赔

11.1 如果乙方没有按照合同约定的期限足额交货，每逾期一天，乙方应按合同总金额0.5%向甲方支付逾期交货的违约金，违约金计算至乙方履行全部交货义务之日。该违约金不足以弥补甲方因乙方逾期交货而造成实际损失（包括但不限于甲方因此向用户支付的违约金、赔偿款、罚款等）的，乙方还应就不足部分进行赔偿。乙方逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。

11.2 乙方在交货时未按合同约定提供相应附随资料、伪造附随资料的，甲方有权要求乙方在3日内补齐或重新提交附随资料。规定期限内乙方仍未交付资料的，甲方有权要求立即解除合同并退还已支付的全部合同款项，并由乙方自行负责将货物清退离场。

11.3 乙方交付的货物因不满足第十条质量保证条款，或因各种原因未在甲方或甲方用户规定的时间内通过试运行或验收的，甲方有权择其一或同时选择：

11.3.1 要求乙方继续履行合同并对货物进行维修、修复。经维修、修复后仍不满足要求的，应用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，因此导致逾期交货的，乙方还应当按照本合同第11.1 条承担逾期交货违约金；

11.3.2 接受现有货物，并根据货物偏差情况、损坏程度决定降低货物价格，乙方应负责赔偿甲方因此所受的实际损失；

11.3.3 立即解除本合同并由乙方退还已支付的全部合同款项，乙方承担由此产生的利息、银行手续费、仓储费、装卸费等费用并负责将货物清退离场。

11.4 如果乙方提供的货物有缺陷（包括货物本身质量缺陷和因乙方原因造成的货物缺陷），给甲方或任何第三方造成人身、财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方已垫付赔偿费用的有权向乙方追偿。

11.5乙方未按照合同第三条约定履行保密义务，如合同尚未履行完毕，甲方有权与其解除合同并要求其按照本合同第11.8款约定要求其承担违约责任。

11.6 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败（是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为）或欺诈行为（是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为），甲方有权要求立即解除合同。

11.7 乙方有其他违约行为且经甲方提出后仍未改正，甲方有权单方面解除合同。

11.8 因乙方存在本合同所述各项违约行为导致甲方决定解除本合同的，乙方均应当按照合同总金额30%向甲方支付违约金。如该违约金不足以弥补甲方因此所受实际损失（包括解除合同后甲方向第三方购买相同或类似货物而产生的额外支出）的，乙方应就不足部分进行赔偿。

11.9甲方为追究乙方违约责任而发生的包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、差旅费等均由乙方承担。

11.10甲方有权从尚未支付乙方的货款、应退还乙方的质保金、履约保证金中直接扣除应由乙方承担的违约金、赔偿金及维修费等。

11.11 如果甲方未能按合同的要求依时付款，应按逾期付款金额每日万分之一的标准，向乙方支付逾期付款的违约金，但最高不能超过本合同的货物总值的5%。

# 第十二条  变更及解除合同

# 12.1合同履行过程中，甲方有权在任何时候根据实际需要变更下列一项或几项：

- 标的物的规格、型号、参数指标及数量；

- 运输或包装方法；

- 交货地点；

- 乙方提供的伴随服务。

# 12.2 因本合同存在未尽事宜或需要对包含第12.1条在内的合同约定事项进行变更的，双方应另行订立书面补充协议，补充协议将作为本合同的必要组成部分。

# 12.3 合同履行过程中，甲方有权因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因提前解除合同，但应提前通知乙方。合同解除后，尚未履行的部分甲乙双方不再履行；对于甲方已支付费用但乙方尚未开始或尚未完成的工作，乙方应按照尚未开始或尚未完成部分占甲方已支付费用而应当完成的全部工作的比例，退还甲方已支付的费用；对于乙方已完成但甲方未支付相应费用的，甲方应按照已开发完成部分的比例支付乙方相应费用。

# 第十三条  转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的各项合同义务。

# 第十四条  不可抗力

14.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而导致双方合同约定事项推迟履行或无法履行时，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能遇见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如天灾、暴动、战争、禁运以及其他双方同意并认定的不可抗力事件。受不可抗力事件影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，否则应承担因此造成的扩大损失。

14.2 不可抗力事件发生时，双方有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

14.3 不可抗力事件发生后，双方应立即通过友好协商就合同是否履行、解除事宜进行协商。

14.4 不可抗力事件发生后，若乙方不愿友好协商，甲方可根据自身情况有权立即解除合同。

  - 14.5 声明受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件结束后立即以书面方式告知另一方。

# 第十五条  因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给予任何补偿，本合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

# 第十六条  适用法律及争议解决方式

16.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

16.2 双方因签订及履行本合同而产生的争议及纠纷，双方应友好协商解决。经协商无法达成一致，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼。

16.3 在诉讼期间，除因存在争议正在进行诉讼的部分外，甲方有权要求乙方对本合同其它部分继续履行。

# 第十七条  通知及送达

17.1 甲乙双方在本合同签署页注明的地址、邮箱、传真为可以送达文件的合法有效的地址、邮箱、传真，合同履行过程中需向对方发出的通知、函件等均应以书面形式通知对方，否则由未履行通知义务方承担全部不利后果。

17.2双方同意，寄送方式发出的文件自寄送之日起届满7天视为送达。任何一方不得拒绝签收对方邮寄的文件，因拒绝签收导致邮寄文件被退回的，视为发送方已送达。

17.3甲乙双方任何一方需变更前述联系方式的，均应以书面形式，在变更发生后的3个工作日通知对方。变更一方未发出变更通知，或另一方在实际收到变更通知前已发出通知的，如另一方系按照原联系方式发出通知，即视为已履行通知义务，由此造成的损失概由变更一方承担。

# 第十八条  合同生效及其他

18.1本合同经双方法定代表或其授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）后生效。

18.2 本合同随附合同附件（如有）为本合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力。

18.3 如果本合同的任何条款被司法机关或其他有权机关宣布无效、非法或其他形式的不可执行，本合同其他条款仍然有效，双方均应遵照执行。

18.4 合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方名称： | 南京禄口国际机场空港科技有限公司 |  | 乙方名称： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （签章） |  |  | （签章） |
| 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |  | 法定代表/授权代表：（签字或盖章） |  |
| 纳税人识别号：913200007140930345 |  |  | 纳税人识别号 |  |
| 甲方地址： | 南京禄口国际机场翔鹰二路9号2号办公楼2楼 |  | 乙方地址： |  |
| 开户银行： | 中国银行南京禄口机场支行 |  | 开户银行： |  |
| 账 号： | 553470001259 |  | 账 号： |  |
| 电 话： | 025-69820630 |  | 电 话： |  |
| 传 真： | 025-69820630 |  | 传 真： |  |
| 电子邮箱： |  |  | 电子邮箱： |  |
| 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |